融水至河池高速公路一部分红岭搅拌站（K0+000）临时用地复垦方案

项目单位：广西路桥工程集团有限公司

编制单位：南宁尚农土地信息咨询有限公司

二〇一八年五月

目  录

0.前言	1

0.1编制背景及过程	1

0.2复垦方案摘要	2

1．总则	3

1.1编制目的	3

1.2编制原则	3

1.3编制依据	3

1.4主要计量单位	5

2.项目概况	6

2.1项目简介	6

2.2项目区自然概况	7

2.3 项目区社会经济概况	10

2.4项目区内土地利用现状	11

3.土地复垦方向可行性分析	12

3.1土地损毁分析与预测	12

3.2复垦区土地利用状况	13

3.3生态环境影响分析	15

3.4土地复垦适宜性评价	16

3. 5水土资源平衡分析	20

3.6复垦的目标任务	23

4 土地复垦质量要求与复垦措施	24

4.1 土地复垦质量要求	24

4.2预防措施	25

4.3复垦措施	27

4.4 生物和化学措施	28

4.5监测、管护措施	28

5.土地复垦工程设计及工程量测算	30

5.1工程设计	30

5.2工程量计算	37

6  土地复垦投资预算	39

6.1 投资预算说明	39

6.2投资预算成果	45

6.3预算附件	51

7.土地复垦效益分析	66

7.1 生态效益	66

7.2 经济效益	66

7.3社会效益	66

8.土地复垦工作计划安排	68

9. 保障措施	70

9.1组织保障措施	70

9.2资金来源和管理使用办法	72

9.3技术保证措施	72

9.4公众参与	72

9.5竣工验收与监督管理	73

9.6土地权属调整方案	73

10．小结	75

附件1-9

附件1: 土地复垦方案报告表

附件2：现场相片

附件3：材料价格信息价

附件4：方案编制委托书

附件5：业主单位承诺书

附件6：融安县国土资源局初审意见

附件7：土地权属人意见表

附件8：相关批复文件（桂国土资预审【2017】13号、桂发改交通【2017】568号、桂环审【2017】28号、桂水水保函【2017】71号）

附件9：界址点坐标

附件10：搅拌站租地协议书

附件图：

1、土地利用总体规划图（局部）截图

2、影像图

3、土地利用现状图（局部）截图

4、勘测定界图

5、损毁土地现状及预测分析图（1：2000）

6、土地复垦规划图（1：2000）

7、搅拌站平面图

8、土地复垦单体结构图

9、土地复垦单体结构图

10、土地复垦单体结构图

# 0.前言

## 0.1编制背景及过程

### 0.1.1编制背景

人多地少、耕地有限且后备资源不足，是我国的基本国情。十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。2006年国土资源部等7部委联合发布《关于加强生产建设项目土地管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号），2007年国土资源部发布《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资发[2007]81号），2011年公布了实施《土地复垦条例》，2011年国土资源部发布《关于贯彻执行〈土地复垦条例〉的通知》（国土资发[2011]50号），2011年国土资源部发布《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031.1—2011至TD/T 1031.7—2011），国土资源部发布《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号，2013年3月1日起实施）。我国的土地复垦方案编报与审查制度已经完善。

项目线路起自融安县潭头乡，接拟建桂林至柳城公里并与在建三江至柳州高速公路交叉，路线基本沿S204省道走向跨越融安、融水、罗城和宜州四个市县。项目路线全长107.5640公里，其中完全利用既有道路15.0520公里（其中融安县境内4.6400公里，融水县境内9.0600公顷、罗城县境内59.0590公里、宜州市境内34.8050公里）；新建道路采用高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。项目总投资约111.1329亿元。项目用地涉及融安县、融水县、罗城县、宜州市。全线设置红岭、和睦、小长安、罗城、天河、安马、全村等7处互通式立交，其中红岭、全村互通为枢纽互通。同步建设和睦、天河、祥贝等3条连接线共约13.9公里，以及必要的交通工程机沿线设施。

### 0.1.2编制过程

2017年12月18日，项目业主、编制单位，施工单位及村委代表实地踏勘，项目大部分临时场地已使用，场地内有拌合系统的机械、配料仓、库房，配料仓场地地面已硬化。

2018年01月10日，对项目进行规划，套叠土地利用现状图，核查地类面积，并对各场地的土地权属人征求意见。

2018年01月底，提交材料送审。

## 0.2复垦方案摘要

### 0.2.1项目建设期限及土地复垦方案服务年限

0.2.1.1项目建设期限

融水至河池高速公路一分部红岭搅拌站（K0+000）总投资约111.1329亿元，计划于2018年01月开工，2021年12月完工，总工期48个月。

0.2.1.2项目土地复垦方案服务年限

项目的搅拌站在2年的临时用地批准年限后6个月完成复垦工作，复垦工程完工后还需要进行36个月的管护、监测期，因此本复垦方案的服务年限为66个月，即2018年1月至2024年6月。若临时用地使用年限期满，需继续申请使用临时用地，重新编制复垦方案。

### 0.2.2土地复垦目标

（1）复垦土地面积2.5995公顷，其中水田0.0735公顷,旱地1.3808公顷，其他园地0.1936公顷，田坎0.3796公顷，农村道路0.0619公顷，其他草地0.5101公顷。

（2）土地复垦率100.00%。

### 0.2.3复垦投资

项目土地复垦工程静态总投资46.07万元，单位面积复垦投资11814.75元/亩。

项目土地复垦工程动态总投50.07万元，单位面积复垦投资12841.19元/亩。

# 1．总则

## 1.1编制目的

为珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土地资源可持续利用，促进经济、社会和环境和谐发展，落实《土地管理法》、《土地复垦条例》及《土地复垦条例实施办法》等法律法规和土地复垦相关政策要求；为控制和减少高速公路在建设过程中对土地的不必要损毁，保护沿线耕地及周围的生态环境，充分利用项目表土，防止项目区的水土流失，尽快恢复项目区生态环境，保护项目区生物多样性，将该建设项目临时用地的土地复垦目标、任务、措施和计划落到实处；同时亦为土地管理部门对该项目临时用地的土地复垦实施管理、监督检查以及土地复垦费征收提供依据。根据桂国土资办[2007]250号要求，依法编制土地复垦方案是为了申请办理临时用地手续，完善有关报批材料。

## 1.2编制原则

      - 源头控制、预防与复垦相结合的原则。本工程建设对土地的损毁主要发生在工程建设时期，紧密结合本工程建设的性质和特点，坚持复垦与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则，对搅拌站等区域根据建设后形成的地貌、地形特征，按照土地复垦方向和要求，依据《土地复垦技术标准》进行复垦设计和施工。

      - 统一规划、统筹安排的原则。坚持生态效益优先的原则，进行土地复垦，恢复植被，改善生态环境达到治理、开发、保护和合理利用土地资源，实现生态效益、经济效益和社会效益的同步发展。高速公路用地复垦要根据不同利用目的，结合不同应用学科技术，实施不同的土地复垦计划。路基工程区、桥涵工程区、隧道工程区、边坡等处应以景观绿化和水土保持为主；对临时用地应因地制宜进行农业复垦。

      - 因地制宜，优先用于农业的原则。农业复垦是土地复垦主要发展方向，新土地管理法和土地复垦条例规定，复垦土地应优先用于农业。

## 1.3编制依据

### 1.3.1国家及地方相关法律、法规

    - 《中华人民共和国土地管理法》（国家主席令第28号修订，2004.8.28）；

    - 《土地复垦条例》（国务院第59号令，2011.3.5）；

    - 《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第22号，1989.12.26）；

    - 《中华人民共和国森林法》（国家主席令第17号，1985.1.1）；

    - 《中华人民共和国水土保持法》（国家主席令第39号，2011.3.1）；

    - 《中华人民共和国水法》（国家主席令[2002]第74号，2002.8.29）；

    - 《基本农田保护条例》（国务院第257号令，1999年1月1日）；

    - 《广西壮族自治区环境保护条例》（2005.12.3）；

    - 《广西壮族自治区农业环境保护条例》（1995.5.30）。

### 1.3.2部门规章

      - 《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号，2013年3月1日起实施）。

### 1.3.3政策文件

      - 《农业综合开发土地复垦项目管理暂行办法》（国土资发[2000]414号文）；

      - 《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》(国土资发[2006] 225号文)；

      - 《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》(国土资发[2007]81号文)；

      - 《国土资源部关于贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》（国土资发[2011]50号）；

      - 《转发国土资源部关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（桂国土资发[2007]250号）；

      - 《广西生产建设项目土地复垦方案审查评审要点》（桂国土资发[2008]49号）；

      - 《关于明确广西土地整治项目参建单位有关问题的通知》（桂国土资办[2010]614号）；

      - 《关于规范我区土地复垦方案编制评审工作的通知》（桂国土资办[2012]240号）；

### 1.3.4规划文本

      - 《广西壮族自治区土地利用总体规划（2006-2020年）》；

      - 《柳州市土地利用总体规划（2006-2020年）》；

      - 《融安县土地利用总体规划（2006-2020年）》；

### 1.3.5技术规范依据

        - 《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031-2011，2011.5.31）；

        - 《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）；

        - 《灌溉与排水工程设计规范》（GB/50288-99）；

        - 《水利工程水利计算规范》（SL104-95）；

        - 《土地开发整理规划编制规程》，2000年10月1日；

        - 《土地开垦整理项目规划设计规范》（TD-T1012  2000）；

        - 《土壤环境质量标准》（GB15618—1995）；

        - 《建筑边坡工程技术规范》（GB5033—2002）；

        - 《地质灾害防治工程勘察规范》（DB50/142—2003）；

        - 《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-16453.6-1996）；

        - 《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号）；

        - 《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

        - 《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

        - 《土地复垦技术要求与验收规范》（DB45/T892-2012）；

        - 《造林作业设计规程》（LY/T1607-2003）；

### 1.3.6项目技术报告

          - 《广西壮族自治区发展和改革委员会关于融水至河池公路可行性研究报告的批复》（2017.5）

## 1.4主要计量单位

面积: 公顷（hm2）； 平方公里（km2）；亩

长度: 米（m）； 公里（km）

体积: 立方米（m3）

单价: 万元/ 公顷； 元/ 吨

金额: 万元、元（人民币）

# 2.项目概况

## 2.1项目简介

### 2.1.1项目名称、项目类型及立项情况

项目名称是融水至河池高速公路项目，为新建高速公路项目，由广西路桥工程集团有限公司为项目法人，负责高速公路工程建设和运营管理。

广西壮族自治区发展和改革委于2017年05月05日以桂发改交通[2017]568号批复了项目的可行性研究报告，工程水土保持、环境影响评估报告均已经相关部门批复，详见附件。

### 2.1.2项目位置及项目组成

项目线路起自融安县潭头乡，接拟建桂林至柳城公里并与在建三江至柳州高速公路交叉，路线基本沿S204省道走向跨越融安、融水、罗城和宜州四个市县。项目路线全长107.5640公里，其中完全利用既有道路15.0520公里（其中融安县境内4.6400公里，融水县境内9.0600公顷、罗城县境内59.0590公里、宜州市境内34.8050公里）；新建道路采用高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。项目总投资约111.1329亿元。项目用地涉及融安县、融水县、罗城县、宜州市。全线设置红岭、和睦、小长安、罗城、天河、安马、全村等7处互通式立交，其中红岭、全村互通为枢纽互通。同步建设和睦、天河、祥贝等3条连接线共约13.9公里，以及必要的交通工程机沿线设施。

项目由高速公路及其路基工程区、桥涵工程区、隧道工程区、搅拌站、施工便道区、施工场地和施工营地区等组成。用地范围在柳州市潭头乡境内。

高速公路主要技术标准如下：

1、公路等级：高速公路。

2、设计速度：100km/h。

3、路基宽度：26m。

4、最大纵坡：4%

5、圆曲线最小半径：400m。

6、桥涵汽车荷载标准：公路-I级。

### 2.1.3项目投资规模及建设年限

2.1.3.1项目投资规模

融水至河池高速公路总投资111.1329亿元。资金来源为：项目多渠道筹措解决，约占总投资的25%，余下资金由项目单位申请银行贷款解决。

2.1.3.2建设年限及工期安排

主线工程于2018年01月开工，2021年12月完工，总工期48个月。

### 2.1.4 项目用地规模及用地性质

根据柳州市、融安县土地利用总体规划，本工程建设已经作为基础建设纳入到土地利用总体规划中的规划交通用地中，预留了本项目用地指标，根据规划，工程将占用的耕地已经进行调整，不再作为基本农田，工程选址、选线符合沿线各市、县土地利用总体规划。

本工程拟设桥梁44座，其中技术复杂大桥3座/2229米，特大桥2座/3012米，大桥33座/11942米，中桥6座/490米，涵洞451道/21391米，隧道3座/1154米；互通式立交7处，分离式立体交叉20处，通道124道，天桥14座，平面交叉15处，收费站5处，服务区四处，停车区2处，监控中心1处，养护站2处。

项目总用地面积832.6997公顷，其中永久占地648.4181公顷，临时用地2.5995公顷。项目区不涉及占用基本农田,用地规模基本合理。项目临时场地为一个搅拌站，用地性质为临时用地，权属为集体用地，项目单位在使用土地前要与权属人就青苗补偿、土地赔偿等进行协商，在达成用地协议后到当地国土资源管理部门办理临时用地手续。土地复垦后交原权属单位使用，减少的面积按国家和自治区要求给予赔偿。

## 2.2项目区自然概况

### 2.2.1地理位置

项目线路起于自融安县潭头乡附近，接拟建桂林至柳城高速公路，路线向西经融水县和睦镇、罗城县小长安镇、罗城县城、四把镇、天河镇、宜州市祥贝乡、安马乡，终于宜州市德胜镇全村附近，接已建的宜州至河池高速公路，全长约108公里。项目地理位置及走向见下图2.2-1。

图2.2-1项目地理位置及走向图

本项目

### 2.2.2地形、地貌

项目区位于融安县潭头乡，地貌类型北高南低，东边较西边高。中部地形较为平坦。海拔在120米至130米之间，相对高差10米至30米，坡度15度至30度。

| 丘陵地貌 | 丘陵地貌 |
| --- | --- |

### 2.2.3气象、水文

本线所经地区属中亚热带季风气候区。太阳辐射强，气候温暖，雨水充沛，雨热同季，东短夏长，气候资源丰富。但低温冷害、干旱、洪涝、大风、冰雹等灾害天气。年平均日照时数为1426小时，年日照率为32%，年平均气温17.8℃，年平均降雨量1904毫米。气候温和、光照充足、土地肥沃、资源丰富、环境宜人。

沿线各地气象情况详见下表。

表2.2-2项目区的气象参数表

| 地区 | 气温 |  |  | 风速及风向 |  | 降雨 |  | 多年平均日照时数 | 年平均蒸发量 | 无霜期 | 相对湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多年平均气温 | 极端最高气温 | 极端最低气温 | 年平均风速 | 最大风速风向 | 多年平均降雨 | 最大一日降雨 |  |  |  |  |
|  | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | m/s | mm | mm | 时 | mm | 天 | % |
| 项目区 | 17.8 | 38.6 | -5.5 | 2.5 | - | 1750 | - | 1356 | 1450 | 320 | 80 |

本线河流均发源于山区，河道纵坡较大，洪水暴涨暴落。

1）融江河

发源于贵州独山县，从三江县流经县境大巷、城东、长安、浮石、潭头等乡镇，注入融水县境。县内长度35.9公里，河宽355-440米，河深4.1-19米。流域面积21585平方公里，河床质为卵石夹砂，最大流量17500立方米每秒，最小流量23.7立方米每秒，水能资源蕴藏量6.12万千瓦。

### 2.2.4土壤

项目区地形复杂，母质种类繁多，根据融安县第二次土壤普查结果，土壤类型有：水稻土、红壤土、黄壤土，冲积土和石灰(岩)土5个土类。 水稻土按水性、水质分淹育性、潴育性、潜育性、沼泽性、侧渗性、盐渍性、矿毒性等7个亚类， 22个土属，76个土种；旱作土有3个亚类，8个土属，15个土种；自然土有5个亚类，9个土属，18个土种。面积4048202亩。其中水田土壤76个土种，面积255162亩，占6.30%；旱地土壤15个土种，面积141899 亩，占3.51%；自然土壤18个土种，面积289825亩，占7.16%，石灰(岩)土 752890亩，占18.60%。（本小节数据来源于《融安县志》

### 2.2.5植被

潭头乡林业资源丰富，共有宜林、宜牧用地174321亩，现有林地面积10万亩，其中飞播松树林7.5万亩，经济林1万亩，其它杂木用材林1.5万亩，还有大量的山岭、丘陵地没有得到开发利用，而且气候条件良好，十分适合林牧业生产，发展林果业的潜力巨大。

1、人工植被

项目区水田0.0735公顷,旱地1.3808公顷，其他园地0.1936公顷，其他草地0.5101公顷，表面覆盖为人工种植的季节性作物。项目区种植玉米、果树等作物，作物高度介于0.1米～2米之间。（该资料来自于实际调查）

2、自然植被

项目区自然植被主要以草丛植被、零星灌木为主，零散地分布在项目区周围，主要以茅草、鞭草、狗尾草和蕨根草为主，高度介于0.3米～1.5米之间。（该资料来自于实际调查）

### 2.2.6地质

2.2.6.1地层岩性

融安县经历上元古代洲期、震旦纪等几次大的地质变革阶段以及雪峰、加里东、印支等大的区域构造运动旋徊，经过长期的分化组合、风化剥蚀，形成了丰富多彩的地质地貌。

2.2.6.2地质构造

县境位于江南古陆南缘，境内沉积岩分布极广。华南最古老的地层上元古界丹洲群、震旦系、下古生界寒武系、上古生界泥盆系、石灰系以及新生界第四系均有分布，特别是下古生界寒武系和上古生界泥盆系发育齐全，分布广泛，占全县总面积的80%以上。地质在演变过程中，经历了各级构造作用。裸露于地面的岩石级基岩多属较厚层的石灰岩、白云岩、泥岩、砾岩、砂页岩及粘土类，为工程提供了良好的工程地质条件。（资料摘自《融安县志》）

### 2.2.7水文地质

县境内地表水源主要来自天然降雨和泉井水，地下水源以地表水的渗入、埋藏和循环于岩溶化岩石的静态岩溶水、动态孔隙裂隙水为主要来源。因县属石灰岩、花岗岩地质，水中碳酸钙及离子含量较高，酸碱度(PH)值在6.8～8.2之间，物理性状表现为：色度在0～3.5度之间，浊度在0.5～18度之间，水的总硬度平均值为105度，属中硬度水质，沉淀物较多。全县江河地表水和地下水的氟、砷等微量元素的毒理学含量均未超过不宜饮用标准，水质良好，适合于生活和工农业用水。由于人口的不断增长，厂矿企业逐年增多，生活中的污水和工业生产中的废水、废气、废渣及其他有害物质和农村普遍使用农药、化肥等，使水源遭受污染的情况越来越严重。

## 2.3 项目区社会经济概况

2016年全县地区生产总值完成64.76亿元，同比增长7.3%；规模以上工业总产值完成51.06亿元，增长10.86%；财政收入完成4.2亿元，增长2.4%；固定资产投资完成102.32亿元，增长15.6%；社会消费品零售总额完成27.36亿元，增长10.5%；城镇居民人均可支配收入完成25113元，增长7.1%；农民人均纯收入完成10622元，增长9.7%。

2015年，全乡完成地区生产总值10162万元，财政总收入610万元。

## 2.4项目区内土地利用现状

项目区所处地区为地势地貌类型处于广西“山”字形构造的脊柱东侧，是东侧云贵高原延伸而来，桂北山地向桂中岩溶峰林洼地、岩溶峰丛谷地和柳州台地过渡的地带。全境地势自东北向西南倾斜。东北部地势较高，一般海拔300～800米；东部边境群峰连绵，山峦起伏，最高海拔1350米；西部和南部多为丘陵和台地，一般海拔200～500米；中部由于东西向山脉相对倾斜延伸形成融江谷地，一般海拔120～300米，地势平缓；东南部属喀斯特地貌，石山较多。

融水至河池高速公路沿线耕地质量总体上处于一般水平，泥盆系紫色泥岩是主要成土母岩，沿线山区的耕地质量较差，耕作层一般在30cm左右；旱地大部分分布在坡度较缓山坡上，质量较好，土壤层厚度较均，耕作层一般在25cm左右。园地、林地、草地土壤厚度变化较大，是因为一部分旱地被用作园地和林地，含腐质层厚度一般在5～15cm 。土壤有机质含量按水田、旱地、园地、林地减少，一般在1.5%左右。

经套叠融安县耕地质量等别图，搅拌站水田0.0735公顷为8等,旱地1.3808公顷耕地为10等，其他园地0.1936公顷，其他草地0.5101公顷,田坎0.3796公顷，农村道路0.0619公顷， 所有临时用地均不占用基本农田。项目临时用地共2.5995公顷，临时用地情况见表2.4-1。

表2.4-1 拟建项目临时用地土地利用情况表             单位:公顷

| 名称 | （01）耕地 | （01）耕地 | （02）园地 | （04）草地 | （10）交通运输用地 | （12）其他土地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (011)水田 | (013)旱地 | (023)其他园地 | (043)其他草地 | (104)农村道路 | (123)田坎 |  |
| 搅拌站 | 0.0735 | 1.3808 | 0.1936 | 0.5101 | 0.0619 | 0.3796 | 2.5995 |

3.土地复垦方向可行性分析

## 3.1土地损毁分析与预测

### 3.1.1土地损毁环节与时序

本高速公路主要施工时序首先是路基及桥涵施工，然后是路面施工、交通工程及附属设施施工。

(1)路基施工工艺

①路基挖方施工工艺具体是：施工组织准备→初期放样→场地清理→路基放样→机械开挖（或梯段爆破开挖）→边坡修整→路槽平整压实。

②路基填方施工工艺具体是：施工组织准备→初期放样→原地面清理→路基放样→填前压实→填土→推土机推平→平地机整平→振动压路机静压→铺筑下一层。

(2)桥梁施工

特大桥或大桥工程通常可先于路基工程开工，先施工桥下部构造物，再施工桥面。

(3)交通工程及附属设施施工工艺。

项目建设对土地的损毁主要表现在工程施工期路堤填筑、路堑开挖等工程活动，

项目损毁临时用地主要有以下环节：

工程建设时需要现场预制所需构件，提供各个预制构件所需混凝土需设置搅拌站等场地，在主线旁设置搅拌站，造成土地压占，损毁土地程度严重。

### 3.1.2 已损毁土地现状

项目现已处于施工阶段，已造成土地损毁。主体工程在路基、桥梁及附属工程建设时，根据设计需求，尽可能的在不影响周边居民工作生活的情况下，将临时场地设置在高速公路用地沿线的周边等，合理利用土地，减少因临时场地的使用对土地造成的损毁。

搅拌站于项目旁，踏勘时搅拌站正在作业已建好库房，场地内有拌合系统的机械、配料仓，活动板房等，场地面积为2.5995公顷，地面硬化为26亩，场内采用10-15cm厚的C30混凝土硬化处理，周边设有排水沟及场地围墙，围墙采用砖砌抹面，未损毁周边土地，损毁类型为压占，见表3.1-1。

表3.1-1               项目临时用地已损毁土地情况统计表

| 序号 | 市 | 县区 | 用 途 | 损毁时间 | 损毁方式 | 损毁程度 | 损毁面积（公顷) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市 | 融安县 | 搅拌站 | 2018年01月-2021年12月 | 压占 | 严重 | 2.5995 | 已损毁 |

### 3.1.3拟损毁土地预测

项目采用“合理设置场地，方便施工，少占耕地、不占基本农田，加强水土保持和环境保护”的原则设置临时用地场地。

搅拌站设置在高速公路沿线且交通便利的位置，缩短运输距离，提高效率。需对部分地面进行硬化，放置搅拌机、龙门吊等大型工程机械，损毁土地程度严重，损毁时段自开工开始至2021年。

搅拌站已动工，地面均已硬化，已对场地造成损坏，无拟损毁面积。

### 3.1.4复垦区与复垦责任范围确定

复垦区是指项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域，本项目复垦区包括主线永久性建设用地与搅拌站等区域，由于主线永久性建设用地全部为留续使用，因此，本项目复垦区就是搅拌站临时用地构成的区域。

因此，复垦责任范围实际上就是临时用地面积2.5995公顷。

## 3.2复垦区土地利用状况

### 3.2.1土地利用状况类型

项目复垦责任范围内土地面积2.5995公顷，用地方式为临时性用地。

复垦责任范围内占用地类如下：其中水田0.0735公顷,旱地1.3808公顷，其他园地0.1936公顷，田坎0.3796公顷，农村道路0.0619公顷，其他草地0.5101公顷。

损毁类型主要是压占，损毁程度严重。复垦责任范围内的耕地质量中等，作物产量较低，仍在种植的主要以旱地作物为主，作物产量较低。用地范围内无民房。详见表3.2-1。

### 3.2.2临时用地权属情况

临时用地权属潭头乡红岭村集体所有。土地权属清楚，无争议。项目用地单位要充分征求权属人意见，办理临时用地手续，与权属单位达成用地补偿协议，严格覆行复垦义务。详见表3.2-1。

表3.2-1        项目土地复垦责任范围土地利用状况及权属情况表

| 名称 | 市 | 县区 | 损毁用途 | （01）耕地 |  | （02）园地 | （04）草地 | （10）交通运输用地 | （12）其他土地 | 所属村委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （011） 水田 | （013） 旱地 | (023)其他园地 | （043） 其他草地 | （104） 农村道路 | （123） 田坎 |  |
| 搅拌站（K0+000） | 柳州市 | 融安县 | 搅拌站 | 0.0735 | 1.3808 | 0.1936 | 0.5101 | 0.0619 | 0.3796 | 潭头乡红岭村 |

备注：本项目地类采用二调地类统计损毁面积。

## 3.3生态环境影响分析

工程的建设势必对原生态环境产生影响，主要体现在土地的损毁对土壤、水资源、生物等产生影响；施工噪声对附近的居民产生不良影响；施工机械排放的废气、施工中产生的粉尘和飘尘对空气形成污染；施工过程中生产生活废水的排放对土壤、水资源等造成污染等等。下面详述该工程对生态环境的影响。

### 3.3.1对地表生态环境产生的影响

该工程建设后，由于对土地压占，损毁了临时用地的原有植被和土壤结构，改变了原来的地形地貌形状，同时损毁了原有的土地利用现状，挤占了动植物的生长空间和生活场所。挖损损毁中相应降低了原有地面高程，而压占损毁则提高了原有地面高程，对局部地表形态、生态景观产生了一定的影响。

### 3.3.2对水资源生态环境产生的影响

高速公路工程建设后，其原来表面上的植被也随之被损毁，将对地面径流产生影响，破坏了局部水土平衡，加快了蒸发量，地表形态的变化对地下水的补给或者出露也产会产生影响。生产生活过程中产生的废水对局部的水质产生污染，同时会渗进地下，对地下水质造成一定的污染。

### 3.3.3对土壤生态环境产生的影响

高速公路工程的施工，对原地表的自然土壤物理结构造成损毁，在硬化地面后，土体受到压占，挤占了植物的生长空间；搅拌站使用过程中长期扬起粉尘，破坏了原地表土壤层，破坏了原有生态环境，如不采取相关工程措施进行防护，容易使局部生态环境进一步恶化。

### 3.3.4对大气环境产生的影响

施工期间大气污染物主要是运输车辆行驶产生的扬尘，由于施工破坏地表植被，土层裸露，地表松散，在风力较大时将产生粉尘，一部分在空气中，另一部分飘落在附近地面、建筑物、植被表面，施工期运输车辆引起二次扬尘，影响时间较长，影响较严重。

### 3.3.5对生物生态环境产生的影响

在建高速公路主体工程对植被的损毁方式主要为施工过程中用地范围内原地表所覆盖的植被将被全部清除，因此，工程兴建必定对项目实施区的植被和植物资源产生直接影响。

路基影响：高速公路开挖必将损毁原有的植被、影响动物栖息环境，损毁土体的自然平衡，引起斜坡失稳，造成水土流失。

填方影响：填方路段多位于河流和农田附近，若防护不当，会造成泥浆及悬浮物随地表径流进入水域，造成水质污染和对农田作物正常生长产生不利影响。

挖方影响：挖方路段施工期间将形成较大的开挖面，损毁地表植被，并形成裸露，遇降雨易形成新的水土流失；同时大的开挖面由于防护处理难度较大，坡面恢复和绿化防护困难，易造成明显的裸露，形成不良景观。

### 3.3.6对农业生态环境的影响

高速公路工程线路较长，但涉及的范围较为狭窄，工程占地面积不多。由于项目区不涉及人口、房屋等较敏感的实物指标，只征用沿线村屯的小部分土地，而且征用耕地面积占所在村民委耕地面积比例较小，在0.5～1.5％之间。因此，工程的建设虽会使项目区的土地资源和土地利用方式发生一定的改变，如耕地、森林、草地等面积有所减少，但从总体土地资源来看，这种改变是有限的。总之，工程建设对当地农业生产不会造成太大影响。

## 3.4土地复垦适宜性评价

土地适宜性评价是以具体的土地利用方式和类型对土地条件的要求，逐个与土地资源类型的性质相互匹配并确认其适宜性过程，使其结果成为土地复垦的依据。依据分级标准对复垦土地适宜性进行分级评价。

土地被损毁的类型不同而造成土地的自然属性、经济性状以及生产能力等土地质量特性的差异，不同土地利用类型具有特定利用的适宜性。对复垦土地适宜性评价必须先对其进行类型划分。根据地形、气候、水文、土壤质地、土层厚度、地面堆积物、交通条件等若干因素，并确定相应的指标来衡量复垦后可能达到的程度，以确定其适宜的用途。

### 3.4.1 待复垦土地适宜性评价单元类型划分的原则

综合分析原则。复垦土地单元的形成，除受区域气候、地貌、土壤、水文、地质等自然成土因素的影响外，更重要的是受人为因素的影响，如土地损毁类型、损毁程度、重塑地貌形态和利用方式等。这就要求在进行待复垦土地适宜性评价单元类型划分时，就要结合考虑各因素之间的相互关系、组合方式以及对土地质量的影响。

主导因素原则。在综合分析的基础上，对不同时期、不同部位出现的参评单元类型的主导因素作出较为准确的判断，尤其要注意同一参评单元类型在复垦不同阶段的主导因素的转换。

最佳效益原则。工程建设期将会出现若干个土地单元类型，在若干个土地单元类型中，应该筛选出通过复垦可产生经济、生态和社会三大效益高度统一的单元类型，而且应与该区域的土地生态环境相协调一致。即此单元的复垦还应充分考虑工程建设方经济条件承受力，以最小的复垦投入获得最大的产值，同时还必须注意减少自然灾害和促进社会进步的生态效益和社会效益。

### 3.4.2 待复垦土地适宜性评价单元的划分

土地适宜性评价单元类型是评价的基本单元，同一评价单元类型内的土地特征及复垦利用方向和改良途径应基本一致。

### 3.4.3复垦土地适宜性评价参评因子的选择

根据我国土地复垦行业标准中的各种土地复垦的技术指标要求，借鉴前人研究的基础上，搅拌站用地占用了水田、旱地、其他园地、其他草地，损毁后，场地推平，设置隔离网，堆放建筑材料，另外长期扬尘的过程，土地肥力大大降低。因此，本项目土地复垦适宜性评价参评因子选定旱地、林地方向的复垦评价因子，包括土层厚度、土壤质地、地形坡度、排灌条件、土壤有机质含量及pH值等。

（1）评价因子权重的确定

通过实地调查研究提取各评价因子的特征值，再根据特征值求评价因子权重。

公式：R′=（Bi/∑Bi）×100

其中R′为评价因子权重；Bi为评价因子特征， ∑Bi为各评价因子特征值之和.

参照当地实际，计算出旱地、有林地和果园地的参评因子权重，如表3.4-1、表3.4.2所示。

表3.4-1                        旱地适宜性评价参评因子权重

| 评价因子 | 坡度 | 有效土层厚度 | 土壤质地 | 排灌条件 | 有机质含量（g/kg） | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征值 | 1.1011 | 1.1044 | 1.0632 | 1.0004 | 0.9896 | 0.9758 |
| 权重R′ | 17.66 | 17.71 | 17.05 | 16.05 | 15.87 | 15.65 |
| 调整后权重 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |

表3.4-2                        林地适宜性评价参评因子权重

| 评价因子 | 坡度 | 有效土层厚度 | 土壤质地 | 排灌条件 | 有机质含量 | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征值 | 0.9511 | 1.1941 | 0.9692 | 0.9552 | 1.0685 | 0.9856 |
| 权重R′ | 15.53 | 19.50 | 15.83 | 15.60 | 17.45 | 16.09 |
| 调整后权重 | 15 | 20 | 16 | 16 | 17 | 16 |

（2）参评因子赋值

旱地、林地参评因子赋值如表3.4-3、表3.4-4所示

表3.4-3                             旱地适宜性评价参评因子赋值表

| 参评因子 | 高度适宜 | 中度适宜 | 勉强适宜 | 不适宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 地形坡度 | <2 | 2--6 | 6--15 | >15 |
| 土层深度（cm） | >60 | 40--60 | 20--40 | <20 |
| 土壤质地 | 壤土 | 砂质土、粘壤土 | 粘土 | 砂土 |
| 灌排条件 | 有保证 | 基本保证 | 困难 | 无法排水 |
| 有机质含量（%） | >2.0 | 1.5--2 | 1--1.5 | <1 |
| pH值 | 6.0--7.0 | 5.5--6.0或7.0--7.5 | 4.5--5.5或7.5--8.5 | <4.5或>8.5 |

表3.4-4                        灌木林地、林地适宜性评价参评因子赋值表

| 参评因子 | 高度适宜 | 中度适宜 | 勉强适宜 | 不适宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 地形坡度 | <10 | 10--25 | 25--35 | >35 |
| 有效土层深度（cm） | >50 | 30--50 | 10--30 | <10 |
| 土壤质地 | 壤土 | 壤土、砂土 | 砂砾质 | 砾质 |
| 排水条件 | 有保证 | 基本保证 | 困难 | 无法排水 |
| 有机质含量（%） | >1.2 | 1.0--1.2 | 0.6--1.0 | <0.6 |
| pH值 | 6.5--7.5 | 5.5--6.5或7.5--8.0 | 4.5--5.5或8.0--8.5 | <4.5或>8.5 |

### 3.4.4 评价等级划分

根据项目区土壤采样和对项目区各评价单元实地考察，参考《土地复垦技术标准》、《第二次全国土壤普查技术规范》、《农用地定级规程》（TD/T1005～2003）和《农用地分等规程》（TD/T1004～2003）中关于农用地的评价标准，将土地适宜性的评价等级分为非常适宜，适宜，临界适宜，不适宜4个等级：

1）非常适宜（85～100分）：土地各种条件因素均处于最佳状态，对农作物的生长发育无限制因素。

2）适宜（75～85分）：土地的各种条件因素适于农作物生长，但逊于非常适宜级。

3）临界适宜（60～75分）：土地的各项条件因素或其中的几个因素对农作物的生长发育有中等限制。

4）不适宜（60分以下）：各种条件中有严重限制因素，只能勉强栽种某种农作物或者不适宜栽种某种农作物。

以上各个评价等级的分数即为根据评价因子及其权重计算出来的适宜性评价分值。

### 3.4.5 待复垦土地适宜性评价等级结果

适宜性评价的结果关键是评价因子的取值，本项目评价因子的取值途径主要有：

现场勘察：通过现场实地的勘察可确认场地的排水条件、盐碱化程度、有机质含量以及土层厚度等评价因子值。

复垦设计：通过复垦设计，人为的改变了原场地评价因子中的坡度、土层厚度以及有机质含量等因素。

通过实地勘察及相关资料收集，得到各评价单元各项评价因子值。提取评价单元的参评因子值，结合各因子的权重，采取以下评价模型计算评价分值：

公式：S=∑PiW

S—评价单元适宜性得分值，W—该评价因子权重，Pi —评价单元因子得分值。

根据上述公式进行计算，可得到搅拌站用地单元对地形改变较小，复垦旱地适宜度较大，因此用地单元按“宜农则农、宜林则林”的原则复垦，保持耕地总体平衡。评价结果见表3.4-5。

表3.4-5                 各临时用地参评因子值及评价结果统计表

| 评价单元 | 地形坡度得分 | 有效土层厚度得分 | 土壤质地得分 | 灌排条件得分 | 土壤pH值得分 | 有机质含量得分 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水田 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 |
| 旱地 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 |
| 其他园地 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76.67 |
| 其他草地 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76.67 |

### 3.4.6复垦方向的最终确定

本项目中通过对场区的评价，结合土地权属人的复垦意向、场地周边情况，并根据高速公路建成后的情况，尽快恢复场地周边的生态环境，场区复垦的地类以旱地为主。尽可能复垦为农用地，并体现优先复垦耕地的原则；搅拌站使用后形成面积较大的平地，可复垦成旱地。

通过以上分析，临时用地复垦面积2.5995公顷，其中水田0.0735公顷,旱地1.3808公顷，其他园地0.1936公顷，田坎0.3796公顷，农村道路0.0619公顷，其他草地0.5101公顷。土地复垦率为100%（详见附表3.4-6）。

表3.4-6                          复垦前后地类面积统计表        单位：公顷

| 一级地类 | 二级地类 |  | 复垦前面积 | 复垦后面积 | 增减(公顷) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 地类编号 | 面积（公顷） | 面积（公顷） |  |
| 耕地 | 水田 | 011 | 0.0735 | 0.0735 | 0.0000 |
|  | 旱地 | 013 | 1.3808 | 1.3808 | 0.0000 |
| 小计 |  | - | 1.4543 | 1.4543 | 0.0000 |
| 园地 | 其他园地 | 023 | 0.1936 | 0.1936 | 0.0000 |
| 草地 | 其他草地 | 043 | 0.5101 | 0.5101 | 0.0000 |
| 交通运输用地 | 农村道路 | 104 | 0.0619 | 0.0619 | 0.0000 |
| 其他土地 | 田坎 | 123 | 0.3796 | 0.3796 | 0.0000 |
| 建设规模合计 |  |  | 2.5995 | 2.5995 | 0.0000 |

## 3. 5水土资源平衡分析

3.5.1表土量供需平衡分析

3.5.1.1表土需求量

对复垦的损毁单元采用机械+人工将堆放于搅拌站的表土进行回填，覆盖表土厚度按《土地复垦技术标准与验收规范》水田、旱地为0.5m，其他园地为0.2m。回填过程要注意不能压实表土，清除砾径大于10cm的石块。铺摊土表工作量按面积计算。计算结果见表3.5-1。

复垦为水田面积0.0735公顷，覆土厚度0.5m，所需表土=0.0735×0.5×10000×1.05

=385.88 m3；旱地面积1.3808公顷，覆土厚度0.5m,所需表土

=1.3808×0.5×10000×1.05=7429.20m3；复垦为其他园地面积0.1936公顷，所需表土=

0.1936×0.3×10000×1.05= 609.84m3。

表3.5-1                         临时用地复垦表土需求量计算表

| 复垦地类 | 复垦面积（hm2） | 覆土厚度(m) | 覆土量(m3) | 表土需求量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水田 | 0.0735 | 0.5 | 367.50 | 385.88 |
| 旱地 | 1.3808 | 0.5 | 7075.43 | 7429.20 |
| 其他园地 | 0.1936 | 0.3 | 580.80 | 609.84 |
| 合计 | 1.6479 | - | 7658.70 | 8041.64 |

按自然方计算，表土回填=面积×铅直厚度×1.05，经过计算，临时用地复垦需要覆盖表土用量为8041.64m3。

3.5.1.2表土来源

经现场调查，临时场地使用能有效收集表土，临时用地面积2.5995 公顷，能剥离表土的地类有水田、旱地和其他园地、其他草地。地类剥离厚度视土壤情况定，其中水田、旱地剥离厚度0.30m～0.40m，园地剥离厚度0.2m。土质较好的情况下，可以根据需要加大剥离深度，以保障每个复垦单元的表土用量。场地所剥离的表土不能满足复垦时，从最近主线剥离表土中调运。临时用地表土剥离共2850.01 m3， 详见表3.5-2。按自然方计算，表土收集=面积×铅直厚度×0.95。

3.5-2                 临时用地表土剥离量计算表

| 地类名称 | 面积(hm2) | 剥离厚度(m ) | 表土收集(m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 旱地 | 1.0000 | 0.3 | 2850.01 |
| 合计 | 1.0000 | - | 2850.01 |

本项目因使用来三柳高速路的场地，因场地需求，只对项目区1公顷的土地进进行拓建，这部分面积临时用地表土收集量2850.01m3。临时用地复垦需要覆盖表土用量为8041.64m3，表土剥离未能满足需求。项目区占地总面积为2.5995公顷（38.99亩）项目内搅拌站的占地面积为26.19亩，未硬化的土地主要用于堆放主线收集来的表土，主线永久建设用地648.4181公顷，经现场实地调查，能剥离表土的地类有水田、旱地、果园等。各地类剥离厚度视土壤情况定，其中水田、旱地剥离厚度0.30m～0.40m，经计算主线表土剥离量为40万m3以上，表土源有保障可从主线运输至场地。本项目大部分区域处于丘陵地区，表土很为宝贵，不仅主体工程施工时要注意表土的收集与保护，临时用地过程中也要注意收集、保护表土，为今后复垦工程提供保障。项目区剩下的表土剥离量从4公里外的表土堆放场运输回填。

3.5.2水资源平衡分析

本项目各复垦单元经复垦后，汇水面积变化较小，无改河改沟工程，复垦后各单元地表水形成组织排水，但最终仍汇入原来的自然排水沟内；项目复垦地类中的旱地基本按原位置等面积复垦，对损毁的沟渠进行修复，复垦后的灌溉用水量没有增加，故本方案不专门进行水资源平衡分析。

## 3.6复垦的目标任务

依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目复垦目标如下：

（1）复垦土地面积2.5995公顷，其中水田0.0735公顷,旱地1.3808公顷，其他园地0.1936公顷，田坎0.3796公顷，农村道路0.0619公顷，其他草地0.5101公顷。

（2）土地复垦率100%。

复垦前后土地利用结构调整情况见表3.6-1。

表3.6-1 复垦前后土地利用结构调整表

| 一级地类 | 二级地类 |  | 复垦前面积 | 复垦后面积 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 地类编号 | 面积（公顷） | 面积（公顷） | (公顷) |
| 耕地 | 水田 | 011 | 0.0735 | 0.0735 | 0.0000 |
|  | 旱地 | 013 | 1.3808 | 1.3808 | 0.0000 |
| 小计 |  | - | 1.4543 | 1.4543 | 0.0000 |
| 园地 | 其他园地 | 023 | 0.1936 | 0.1936 | 0.0000 |
| 草地 | 其他草地 | 043 | 0.5101 | 0.5101 | 0.0000 |
| 交通运输用地 | 农村道路 | 104 | 0.0619 | 0.0619 | 0.0000 |
| 其他土地 | 田坎 | 123 | 0.3796 | 0.3796 | 0.0000 |
| 建设规模合计 |  |  | 2.5995 | 2.5995 | 0.0000 |

# 4 土地复垦质量要求与复垦措施

## 4.1 土地复垦质量要求

依据我国现行土地复垦相关技术标准及广西壮族自治区地方标准《土地复垦技术要求与验收规范》，复垦的地类标准如下：

| 复垦地类 质量指标 |  | 耕地 |  |  |  |  | 园地 | 林地 | 草地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 |  | 旱地 |  |  |  |  |  |
| 耕作田（地）块坡度 |  | ≤3° |  | ≤5° |  |  | ≤10° | ≤25° | ≤35° |
| 田（地）块面积（亩） |  | 格田1-4 |  | 依实际定 |  |  | 依实际定 | 依实际定 | 依实际定 |
| 田（地）面高程 |  | 低于末级灌溉渠道底部高程10cm |  | - |  |  | - | - | - |
| 格田（地）面平整度 |  | ±3 |  | ±10 |  |  | ±10 | - | - |
| 耕（表）层厚度（cm） |  | 15-20 |  | 25-30 |  |  | - | - | - |
| 耕（表）层质地 |  | 砂粘适中、壤土（轻、中、重质） |  |  |  |  |  |  |  |
| 耕（表）层石砾量（%） |  | ≤7 |  | ≤10 |  |  | ≤15 | ≤20 | ≤20 |
| 土层厚度（cm） |  | ≥50 |  | ≥60 |  |  | ≥50 | 30-50 | ＞20 |
| 障碍层 |  | 40cm内无障碍层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石质 田坎 | 块石要求 | 石材坚硬，无风化，长边不小于25cm |  |  |  |  |  | - | - |
|  | 丁字石设置 | 每5m最少设置丁字石一处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土质 田坎 | 土质要求 | 土质较粘，无草根烂叶 |  |  |  |  |  | - | - |
|  | 压实度 | 不小于0.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 田坎（梗）顶宽（cm） |  | 30-40 |  |  |  |  |  | - | - |
| 灌溉设计保证率 |  | ＞70% | 关键水灌溉 |  |  | 关键水灌溉 |  | - | - |
| 土壤PH（水浸） |  | 5.5～8.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水设施 |  | 排水设施满足排水要求，防洪标准为10年一遇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制水土流失措施 |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤有机质（g/kg） |  | 15～25 |  |  | 15～20 |  | 10～15 | 10～15 | 5～10 |
| 植被恢复效果 （一年后评价） |  | - |  |  | - |  | 苗木成活率85% | 苗木成活率85% | 三年后覆盖率85%以上 |
| 产量 |  | 农作物产量和林、草生长量达到周边同类土地中等水平，农产品和牧草符合国家标准 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2预防措施

高速公路项目建设，造成损毁土地，引发水土污染、固体废物污染、水土流失等。高速公路主体工程中已有一系列措施来预防控制工程建设对土地的损毁，如采用高桥通过农田密集区，用一系列规范、标准来强化工程质量和施工管理，使工程建设对土地的损毁减少到最低。本方案主要是针对项目建设易造成土地的损毁环节，特别是项目临时用地，进行统一规划、统一布置，进一步减少项目建设对土地的损毁。本复垦方案按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，根据项目线性工程的特点，采用如下预防与控制措施。

4.2.1高速公路建设损毁农田、居民点的预防控制措施

高速公路项目是线性工程，由于受线型影响，无可避免地要经过农田区和居民点，项目拟采用如下预防控制措施：

1、严格按照国家有关技术规范要求进行勘察、设计和施工，进行多方案比选，优化线路，杜绝大面积损毁农田和拆迁居民点。

2、工程建设时常对各工段进行检查，做好排水，防止水毁农田。暴雨过后应及时检查，清除安全隐患。

3、严格选择临时用地的位置，不要设在居民点的上游，做好拦挡和截排水措施，防止污染农田和危及居民点安全。

4、加强监测预报工作，及时发现险情，并及时防治。

4.2.2水土污染及水土流失的预防控制措施

1、加强施工用水的排放控制和处理，做到尽可能回收利用，杜绝不处理直接排放或无组织排放。

2、加强桥梁工程施工管理，防止因施工而污染水体。

3、做好隧道工程的施工管理，加强观测，提前做好防范措施，防止因隧道施工而影响地下水或改变地表水。

4、职工生活粪便及生活污水采用粪坑贮存沤肥处理达到《农田灌溉水质标准》后作农用肥，不外排到河溪。

4.2.3大气污染预防控制措施

高速公路施工场地(包括施工路段、工业场地及沿线运输道路等)，由于大量土石方工程及大量运输车辆，往往尘土飞扬，严重污染了附近民众生活环境，使空气质量下降，使沿线地区农业减产(对林果的影响尤为严重)等。为此，应采取下列措施:
    1、施工场地在非雨天适时洒水，包括正在施工的路段、灰土拌和场及主要运箱道路等。洒水频次由现场监理人员根据情况确定。
    2、粉状材料如水泥、石灰等应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落，应储存在库房，或用篷布遮盖。
    3、粉煤灰运输时，可采用湿装、湿运，运输车应盖篷布，严禁运输途中扬尘，当运至拌和场地时，应尽快与土混合，减少堆放时间，堆放时应盖篷布，必要时设围栏，并定时洒水防止飞扬。
    4、土、砂、石料运输禁止超载超高，装载高度不得超出车厢板，并盖篷布，严禁沿途散落。
    5、材料堆放场、拌和场，距离环境敏感点应大于100m，并尽可能远离果园，并设在当地主风向的下风向处。

4.2.4对固体废物污染的预防控制措施

1、应进行填挖平衡计算，尽量做到填挖平衡，减少排土。

2、严格安设计施工，做好施工组织设计。

3、严格按规范要求，做到预防为先。

4、做好建筑垃圾的回收利用，对不能回收利用的进行深埋。

5、对生活垃圾，须及时清运至指定地点，经常喷洒灭害灵药水，防治苍蝇等害虫滋生，采用沤肥后做农用肥。

4.2.5 基本农田的保护

根据柳州市、融安县的土地利用总体规划，本工程建设已经作为基础建设纳入到土地利用总体规划中的规划交通用地中，预留了本项目用地指标，根据规划，工程将占用的耕地已经进行调整，不再作为基本农田，工程选址、选线符合沿线各市、县土地利用总体规划。为保证耕地和基本农田不因工程施工而受损毁，进行场地与基本农田隔离。施工过程尽可能的减少对基本农田的影响，如损坏田间水沟、废土运输过程掉块等间接影响，在相应的表土场修筑挡土墙，防止废土污染；施工过程加强对田间水沟的保护，如有损坏及时修复，加强废土运输的管理，如有污染及时清理。

4.3复垦措施

### 4.3.1 工程技术措施

体现“源头控制、预防与复垦相结合”的原则；对于重点损毁土地的区段，采取重点防治，点面结合，分阶段治理的技术路线。本项目的复垦工程基本与工程施工同时进行，复垦是本工程建设项目中的一个环节。针对损毁土地方式的不同，提出不同的复垦措施。根据土地复垦的有关技术标准和要求，对每个不同复垦单元作出相对应的复垦方法。复垦工程的顺序大致是：

搅拌站复垦工程的顺序为：表土收集－拆除硬化地面－土地平整－回填表土－修建排水工程－种植绿肥、培肥－交付种植。

4.3.1.1表土的来源

经调查，项目可收集表土，能剥离表土的地类有水田、旱地、其他园地等各地类剥离厚度视土壤情况定，其中水田、旱地剥离厚度0.30m～0.40m，其他园地剥离厚度0.2m，本项目因使用来三柳高速路的场地，因场地需求，只对项目区1公顷的土地进进行拓建，这部分面积表土收集量为2850.01m3。临时用地复垦需要覆盖表土用量为8041.64m3，表土剥离未能满足需求。项目区占地总面积为2.5995公顷（38.99亩）项目内搅拌站的占地面积为26.19亩，未硬化的土地主要用于堆放主线收集来的表土，主线永久建设用地648.4181公顷，经现场实地调查，能剥离表土的地类有水田、旱地、果园等。各地类剥离厚度视土壤情况定，其中水田、旱地剥离厚度0.30m～0.40m，经计算主线表土剥离量为40万m3以上，表土源有保障可从主线运输至场地。本项目大部分区域处于丘陵地区，表土很为宝贵，不仅主体工程施工时要注意表土的收集与保护，临时用地过程中也要注意收集、保护表土，为今后复垦工程提供保障。项目区剩下的表土剥离量从4公里外的表土堆放场运输回填。

4.3.1.2  土地翻耕

各场地使用完后，均需对场地进行翻耕。翻耕的作用一是增加土层厚度，二是土地平整提供条件，三是能顺利覆盖表土。翻耕的深度视各场地的不同确定，翻耕深度不超30cm左右。

4.3.1.3 土地平整

根据不同场地，采取不同的平整措施，平整要求为表面没有明显的坑洼，避免积水。先拆除并清理硬化地面的混凝土，清理生活垃圾后，采用人工与机械配合方式进行平整。

4.3.1.4 表土覆盖

对于复垦为耕地的区域，水田、旱地表土覆盖厚度为0.5m。其他园地表土覆盖厚度0.3m，在表土覆盖前先对场地作平整，修筑周边排水沟。回填过程要注意不能压实表土，不能混入石块，砾径大于10cm的石块必须清除。

4.3.1.5  灌排工程

为保证复垦区的排水条件满足复垦后的标准要求，对处于坡地和有地表水汇集的林地、旱地均要修筑土质排水沟等，排水沟的规格根据集雨面积经计算洪峰流量及有关水沟设计计算公式来确定。根据工程区实际的地形、地貌、汇水面积、损毁面积以及复垦后地类等因素，在工程区内布设排水系统。排水沟视各单元的情况确定，其截面积由汇水面积经计算确定，一般采用土质排水沟。

4.4 生物和化学措施

对于刚回填平整后得到的新土地，应尽快恢复被植、防止水土流失、增加土壤有机质。本方案种植豆科作物（青豌豆）。

4.4.1 土地培肥改良

回填平整后的土地表层虽然是原来的表土或耕植土，但因挖掘、搬运等环节，会混入较多的新土，土质比原土有所下降，肥力也变差。因此，复垦的耕地必须对其培肥，拟采取施加商品有机肥和种植绿肥的措施来提高土壤的质量，商品有机肥适用性广，对于复垦地的土质是比较适宜应用的。林地在栽树时施复合肥提高树苗成活率和生长速度。

4.4.2植被恢复措施

复垦后为水田、旱地、园地的地块，可由农民根据需要种植各种农作物；规划复垦为旱地的区域，为了地力的恢复和沉降的稳定，第一、二年以种植豆类等固氮作物为主。

4.5监测、管护措施

### 4.5.1 监测措施

土地复垦临测主要包括以下几个方面：

4.5.1.1土地损毁监测

临时场地预留截水沟位置，并在使用前修建好，在使用过程中监测地面变形、机械漏油、水沟淤积等，防止二次损毁周边农田；临时场地预留截排水沟位置，使用过程中要加强对边坡的监测，出现地面沉降、机械漏油迹象时要及时处理。加强雨季监测，留意天气变化，通过互联网、手机、电视及新闻报道了解天气变化，有强降雨时要提前做好准备。

4.5.1.2复垦效果监测

复垦工程完成后及时对复垦结果进行监测，一是监测生物生长情况，对出现的异常情况及时处理；二是根据季节情况，指导施行地力提高措施，旱地种植当季的绿肥，水田、旱地施商品有机肥并进行除草；三是对作物株数进行监测，出现病死现象及时补充；四是对复垦土地水土流失进行监测，防止水土流失造成土地质量下降。加强复垦土地的监测，确保复垦效果。

### 4.5.2 管护措施

复垦后及时管理是确保复垦效果的最大保障，针对复垦地类的不同采用不同的管护措施，对复垦工程中的截排水沟等工程进行管护，确保能正常使用。

4.5.2.1果园、草地的管护措施

主要有水分管理、养分管理、修枝、密度调控、更新、病虫害防治等。

4.5.2.2耕地管护措施

主要有水分管理、养分管理、中耕与培土、排水与施肥、病虫与杂草管理、收割后苗杆管理等。

4.5.2.4工程设施管护

复垦工程有排水设施。排水设施要定期进行杂草清除、沟底清理，对冲刷较重的部位进行填充和防护。

# 5.土地复垦工程设计及工程量测算

## 5.1工程设计

### 5.1.1搅拌站工程设计

在施工期间严格控制混凝土的搅拌和运输程序，混凝土搅拌站的损毁类型主要为压占，根据实地调查，该搅拌站地面已硬化，厚度为10-15cm，场地使用完毕后复垦为水田、旱地、其他园地，根据搅拌站的特点，结合预防与控制措施，并考虑施工的工序及工艺特点，搅拌站的复垦主要工程设计如下：

1、运用工程机械拆除混凝土地面，根据平面图扣除场地，拌合区、堆料区、库房拆除面积为1.0636公顷，拆除厚度为15cm，宿舍区和办公区拆除面积为0.6824公顷，拆除厚度为10 cm，运至距离本场地4Km的弃渣场。

2、运用推土机进行场地平整，平整深度约20cm，平整面积2.5995公顷，表面无大块石、混凝土石渣，平台平整度不大于5°，边坡坡度不大于35°,根据计算得出平整的面积为5199.00m2。

3、水田、旱地、其他园地采用小型农用机械进行土地翻耕，面积为1.6479公顷；翻耕厚度为20cm。

4、表土回填面积1.6479公顷，其中水田面积0.0735公顷，回填土厚0. 5m；旱地面积1.3808公顷，回填土厚0. 5m；其他园地0.1936公顷，回填土厚0. 2m。

5、场地回填的表土从主线运到项目区后应集中堆放并妥善保存，表土堆放为2.5m,表土堆放坡度为1：1.5，为防止滑坡在堆放场四周堆放编织袋挡土墙，周长为226.01m,表土堆放的面积为3216.65m2，在表土的表面撒播草籽面积为3216.65m2。

6、进行土壤培肥，施放商品有机肥300Kg/亩/年，水田复垦面积为0.0735公顷，旱地复垦面积为1.7913公顷，园地复垦面积0.1936公顷,根据计算土壤培肥面积为24.7185亩。按每亩撒播300kg肥料计算，培肥量为1.6479×15×300＝7415.55kg。

7、水田、旱地、园地种植豌豆，面积为1.6479公顷，根据种植经验，每亩撒播7Kg，因此共用种子1.6479×15×7=173.03Kg。

8、沿场地周边开挖土质排水沟，长度704m，土沟规格宽×深为1.3×0.5，边坡系数1:1。

9、构建犁底层，水田的面积为0.0735公顷，构建犁底层厚度为0.2m,共147.00 m3。

10、运用工程机械进行边坡修整，清除不稳定浮土，修整后坡度不大于35°，边坡平台应修整成坡向内侧倾斜，平台内侧设置截水沟，便于排水保土。经计算边坡修整面积为0.3298公顷，削坡土方量约为300m3。边坡平台内侧截水沟水沟断面尺寸宽×深为0.25m×0.15m，坡比1:0.2，人工夯实。本项目取土边坡为1：1.5，边坡种植灌木，高3m处设置一个1.5m宽的边坡平台，平台内侧设置截水沟。边坡种植马尾松，按照一公顷种植1050株的密度，本项目种植346株。栽树的顺序为先施肥后培土。植树过程：1.挖坑；2.填入基肥：每个树坑旁预备1袋有机肥，树坑按照即定规格开挖完成后，将有机肥倒入坑底与表土搅拌后摊平，厚度约20--40厘米厚度（根据土球大小而定）；3.苗木种植：一般选择的树木带有土球，在将树木摆放树坑时注意不能破损，摆放于树坑中心位置，并注意与前后左右已种植完的树木保持整齐，然后一人扶直苗木，另一人把土填在树根周围，先填较细土壤，再填粗土壤及时捣实，土壤回填至原地面后做高度20厘米的围堰浇水，并适时补土。复垦有林地选择马尾松树苗，种植行株距为2m×1.5m，树坑规格为长0.6m×宽0.6m×深0.6m，种植树苗346株，每袋有机肥0.5kg，共需有机肥173kg。

11、　生产路设计

道路与田块之间、田块与田块之间，通行作业机械，小型农用运输及人力，畜力车为主的道路应设置生产路。

生产路相关技术指标：

（1）道路规划

田间道路的规划指标按表5-1进行的。

表5-1      田间道路规划指标表

| 道路类型 | 路面宽（m） | 路肩宽（m） | 路肩顶面高出田面 最小高度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产路 | 2.5～3.0 | 0.40 | 0.5 |

（2）道路路线布置

田间道路的主要技术指标按表5-2进行布置的。

表5-2      田间道路主要技术指标表

| 道路类型 | 生产路 |
| --- | --- |
| 最大行车速度（km/h） | 15 |
| 极限最小圆曲线半径（m） | 10 |
| 一般最小圆曲线半径（m） | 20 |
| 不设超高的最小圆曲线半径（m） | 100 |
| 停车视距（m） | 15 |
| 会车视距（m） | 30 |
| 最大纵坡（％） | 15 |

生产路01（新建），长度为247.60m,路宽度为2.5m，路肩宽0.4 m，泥结石路面厚15cm。土质路肩上宽0.4m，边坡为1：1，素土夯实，压实度不小于0.94，应分层压实。道路路基压实土不得采用耕植土、腐植土、淤泥等，采用素土或山土回填，路基压实度不小于0.91，并分层压实。路肩设计与田间主道相同。泥结石路面采用人工配比材料，配合比（重量比）：碎石：砂：粘土=64：21：15.砂用粗砂，粒径5mm左右，碎石粒径15mm≤D<40mm,粘土朔径指数不小于10mm。

表5-3    生产路工程量特性表

| 名称 | 长度 | 宽度 | 土方回填(m3) | 路床碾压(m2) | 泥结石路面15cm(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产路01（新建） | 247.60 | 2.5 | 35.28 | 619.00 | 619.00 |

### 5.1.2排水沟设计

本项目临时用地均位于道路旁，在硬化前排除场地内积水，防止大型搅拌、预制机械因地面沉降导致事故。搅拌站在使用时需做好排水沟，防止未硬化土地与混凝土粉尘遇水硬化，破坏深层土壤结构。

各场地排水措施主要考虑排土体表面雨水、土体内部渗水及周边坡面汇水。经查表计算得路线所在区域20年一遇平均1h降雨强度为80.05mm，采用以下公式计算洪峰流量：

Q=0.278KIF

式中：Q——设计频率产生的洪峰流量，m3/s；

K——径流系数，本项目取0.6；

I——平均1h降雨强度，mm/h；

F——汇水面积，km2。

根据上面式中的设计频率暴雨坡面最大径流量，按明渠均匀流公式计算：

A=Q/{C(Ri)1/2}

式中：A——截排水沟断面面积，m2；

C——谢才系数；

R——水力半径，m；

I——截排水沟比降。

考虑汇水面积来自沟道两侧的坡面或上边坡，排水设计由中间向两边排除，因此，排水沟的实际过水能力应大于设计洪峰流量的一半即可。截排水沟设计采用边坡1:1的梯形断面，土质边沟，安全超高为20cm。根据土场地形情况及汇水面积大小，设计了截排水沟断面。

排水沟设计流量采用以下公式计算：

Q=αHS/（86.4t）

式中：Q―排水沟正常流量（m3/s）；

α―径流系数；取0.5；

H―设计暴雨量（mm）；

S―排水面积（km2）；

t―规定排水时间（d），水田为3天，旱地为2天。

S根据各排水沟实际排水面积而定，由此式推算得出各排水沟的设计排水流量。如表5-10

d)排水沟横断面设计

排水沟流量确定之后，排水沟断面尺寸按明渠均匀流公式反算求得，其公式如下：

Q=ACRi

式中：Q——排水沟设计流量(m3/s)；

A——排水沟过水断面面积(m2)；

R——水力半径(m)；

i——水力比降；

C——谢才系数（C=1nR16）。

矩形排水沟水力计算采用下列公式：

A=(b+mh)h    R=Ax，    x=b+2h1+m2

式中：b——沟底宽(m)；

h——水深(m)；

x——湿周(m)；

m——边坡系数。

根据上式，i取依据沟首沟尾的沟底高程计算，n取0.017，列表计算h0值及其相应的各组实用经济断面，选用合适断面，再加h0/4+0.20m安全超高，取整后即为排水沟选定的断面。部分排水沟断面选定后，应结合现状沟道宽度及与其连接的上下级排水沟沟底高程做适当调整，最终选择经济合理的断面。排水沟断面设计如下图：

根据上述公式计算出具有代表性场地排水沟地表汇流量。水力计算如表5.1-1：

表5.1-1 排水沟水力计算表

| 场地 | 长度 | 控制面积(亩) | 断面尺寸 |  |  | 坡降 | 粗糙度 | 边坡长 | 水渠断面周长 | 水渠断面面积 | 水力半径 | 实际流量 | 所需流量 | 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m |  | b | h | △h | i | n |  |  |  | R | m3/s | m3/s |  |
| 搅拌站 | 704 | 38.99 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.001 | 0.0170 | 0.79 | 1.7 | 0.26 | 0.1529 | 0.1383 | 0.0127 | 合理 |
| 合计 | 704 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

### 5.1.3表土回填

采用机械将堆放于搅拌站表土进行回填,水田、旱地覆盖表土厚度为0.5m，其他园地覆盖表土厚度为0.2 m。覆土后形成的土体构型由上至下为覆盖表土层、土岩混合层及砾石层。回填过程要注意不能过分压实，清除砾径大于10cm的石块，覆土完成后对面积较大的场地进行地块划分，按每块1～2亩大小分块，开挖地块间浅沟。

地类回填工艺如下：

1）水田、旱地回填厚度0.5m；其他园地覆盖表土厚度为0.2 m。首先整平场地，然后回填表土。分层碾压厚度不应大于0.3m松铺厚度。

### 5.1.4土地翻耕

为提高复垦后土地质量，对损毁土地翻耕，拟采用小型农机具翻耕，翻松深度视损毁程度和地类确定，水田、旱地、其他园地翻松深度不大于30cm，并不少于15cm。翻松过程中要破碎大块的泥块，清除砾径大于10cm的石块。

### 5.1.5土地平整工程设计

土地平整的任务是通过平整使损毁的土地适合耕作。土地平整主要是做好回填，合理调配土方，同时与水土保持工程和土壤培肥工作相结合。

场地使用后，对较大的石块进行挖坑埋入。进行先平整后覆盖表土。对完成使用任务的场地进行平整，宜采用机械（液压挖拙机）进行挖高填低的方式进行平整，平整时注意边沿起垅以利排水。

旱地控制在5°以下，有林地25°以下，宜采用人工和机械相配合的方式。

### 5.1.6生物与化学措施

为了使复垦后的土地能尽快用于农业种植，防止水土流失，需要对复垦土地进行绿化和防护。

水田、旱地、其他园地种植豌豆，按每亩配商品有机肥300kg标准施肥，还地后引导村民种花生和豆类等固氮植物，以提高地力。

### 5.1.7监测、管护设计

1、土地复垦管护工作是复垦工程中最后的程序，其包括：

①植被管护措施：对于复垦后旱地，管护的目标就是苗全、苗壮。其具体管护包括：当出现土表板结情况时，用齿钉齿耙轻度耙池，出苗后发现缺苗严重时需采取补种或者移栽的措施补苗，病虫害是建植和管理的大敌，因此对虫害要及时施用药品等控制灾害的发生。

②配套设施的管护：对复垦区的排水沟、实心砖灌渠等设施进行维护和保养，当排水沟、实心砖灌渠有堵塞、淤积的时候应当进行清淤、维修，保证排水正常。

管护的年限为复垦工作完成后3年（自2020年07月～2024年06月），为了使项目能够长期发挥效益，项目建成后，及时办理移交手续，建立项目区设施管理责任制，与承包人和使用人签订设施维护合同，建立管护制度。

表5.1-2                       管护费单价表            单价：元/（亩/年）

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | - | - | - |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 2 | 38.84 | 77.68 |
| 5 | 其它费用 |  | % | - | - | - |
| 6 | 合计 |  | - | - | - | 77.68 |

2、土地复垦监测是督促落实土地复垦责任的重要途径，是保障复垦能够按时、保质、保量完成的重要措施，也是预防发生重大事故和减少对土地损毁的重要手段之一。本项目需要进行的监测内容有：（1）原地貌地表状况监测；（2）土地损毁监测；（3）复垦效果监测。分述如下：

（1）复垦区原地貌地表状况监测：主要为在损毁前对原始地貌地表进行监测，记录原始地形及其标高、地表植被、土地利用状况、土壤类型及分布、居民点信息、土地权属等；

（2）土地损毁监测：主要为对压占土地的损毁情况进行监测，记录损毁范围、面积、地类、权属等，并与预测结果进行对比分析。

（3）复垦效果监测，包括土壤质量监测、复垦植被监测、复垦配套设施监测。

①土壤质量监测：主要监测复垦场地的的单元地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、容重、PH值、有机质含量进行监测；

②复垦植被监测：主要对植物长势、覆盖度进行监测；

③复垦配套设施监测：为复垦的辅助设施，本方案为排水设施、实心砖灌渠的监测。监测的年限为复垦工作完成后3年（自2020年07月～2024年06月）。

表5.1-3                         监测费单价表

| 监测内容 |  | 监测方法 | 监测频率 | 监测时间 | 监测工程量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复垦效果监测 | 损毁土地范围、面积、地类、权属等 | 地测法 | 每年1次，每次2人 | 1年 | 1次 | 1000 |
|  | 土壤质量 | 取样分析和人工巡视 | 每年1次，每个点取1个土样分析 | 1年 | 2次 | 1200 |
|  | 复垦植被 | 实测样方及巡视 | 每年6次，平均2月1次 | 1年 | 6次 | 1000 |
|  | 配套设施 | 人工巡视 | 每年2次，每次2人 | 1年 | 2次 | 600 |
|  | 地形地貌 | GPS、全站仪 | 损毁总面积×1.5，1次/年 | 1年 | 2.5995hm2 | 350.93 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4150.93 |

注：地形地貌测量9元/亩。

## 5.2工程量计算

根据土地复垦方案的工程设计，对各类复垦工程的工程量进行了计算，计算的依据为有关水田、旱地、其他园地、其他草地的复垦技术要求和防洪排涝的要求。主要复垦工程土方工程：含表土收集、土方回填、挖沟、平整、翻耕；灌排工程；培肥和绿化：种植绿肥、施用商品有机肥；其他还有混凝土拆除等。全部复垦单元复垦工程量明细情况见附表5.2-1~5.2-5。

5.2-1                                        复垦工程量汇总

| 表土收集 | 表土回填 | 表土堆放面积 | 编织袋挡土墙 | 撒播草籽 | 土壤培肥 | 土地翻耕 | 种植豌豆 | 土地平整 | 土质排水沟 | 混凝土清理 | 混凝土拆除 | 田埂 | 构建犁底层 | 种植马尾松 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | m3 | m2 | m | m2 | 亩 | 公顷 | 公顷 | m3 | m | m3 | m3 | m3 | m3 | 棵 |
| 2850.01 | 8041.64 | 3216.65 | 226.04 | 3216.65 | 24.7185 | 1.6479 | 1.6479 | 5199.00 | 704 | 2277.72 | 2277.72 | 113.93 | 147.00 | 346 |

5.2-2                                      土质排水沟工程量表

| 名称 | 长度（m） | 人工挖沟槽 （m³） | 沟底夯实（m2） | 人工削坡（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土质排水沟 | 704 | 281.60 | 211.2 | 999.68 |
| 截水沟 | 151 | 7.55 | 22.65 | 84.56 |

5.2-3                                         硬化地面拆除工程量表

| 名称 | 拆除面积 | 混凝土拆除（m3） | 石渣运输（m3） | 运距（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬化地面拆除 | 1.7459 | 2277.72 | 2277.72 | 4 |

5.2-4                                       各地类所需植被统计表

| 所属地区 | （豌豆） | 商品有机肥（kg） |
| --- | --- | --- |
|  | （kg） |  |
| 融安县 | 173.03 | 7415.55 |

5.2-5                                     生产路工程量表

| 名称 | 长度 | 宽度 | 土方回填(m3) | 路床碾压(m2) | 泥结石路面15cm(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产路01（新建） | 247.60 | 2.5 | 35.28 | 619.00 | 619.00 |

# 6  土地复垦投资预算

根据土地复垦工程设计、工程量测算和单位工程量单价标准，对投入的各项工程进行总体投资预算，计算出复垦投资总额和单位面积投资额。

## 6.1 投资预算说明

6.1.1投资预算依据

生产建设项目土地复垦方案是根据国家规定新开增的项目建设配套方案，目前尚未出台与之配套的相关费用计算定额和标准。根据《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/1012-2000），土地复垦项目属于土地开发整理的内容之一，故本方案投资预算主要参照土地开发整理的有关规定。

根据项目建设特占和土地管理的有关规定，本方案投资预算费用计算暂时参考相关依据如下：

1、《财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标淮的通知》（财综[2011]128号文）；

2、《广西壮族自治区财政厅 国土资源厅〈转发财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知〉》（桂财建〔2012〕21号）。

3、《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）；

4、按《柳州市建设工程造价信息2018年第04期》。

6.1.2资金来源

复垦经费全部由企业自筹，列入生产成本，资金保证程度高。复垦经费存入企业复垦专用帐户，实行专款专用。复垦资金的使用由相应的国土资源管理部门进行监管。

6.1.3费用计算

一、投资费用组成及计算

本方案工程投资预算费用由第一部分工程施工费、第二部分其他费用和第三部分不可预见费用等组成。

1、工程施工费：

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

①直接费

直接费由直接工程费和措施费组成。

（a）直接工程费

直接工程费人工费、材料费、施工机械使用费组成。

本方案中人工费为：甲类工为51.04元/工日，乙类工为38.84元/工日；机械台班费按《土地开发整理项目预算编制暂行规定》有关规定取值；机械台班费用的计算按《土地开发整理项目预算定额标准》中的《土地开发整理项目施工机械台班费定额》有关规定取值，建材材料如水泥、砂料的预算价格采用当地柳州市2018年04月建筑材料信息价。

（b）措施费

措施费=直接工程费（或人工费）×措施费率

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费、安全施工措施费。

根据不同工程性质，临时设施费率见表6.1-1：

表6.1-1                临时设施费费率表

| 工程类别 | 计算基础 | 临时设施费（%） |
| --- | --- | --- |
| 土方工程 | 直接工程费 | 2 |
| 石方工程 | 直接工程费 | 2 |
| 砌体工程 | 直接工程费 | 2 |
| 混凝土工程 | 直接工程费 | 3 |
| 其他工程 | 直接工程费 | 2 |

冬雨季施工增加费的计算方法是根据不同地区，按直接工程费的百分率计算，本项目费率取值为1.1%。

施工辅助费按直接工程费的百分率计算，本项目为建筑工程，取0.7%。

安全施工措施费按直接工程费的百分率计算，本项目为建筑工程，取0.2%。

表6.1-2                     措施费费率

| 工程类别 | 计算基础 | 措施费费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 土方工程 | 直接工程费 | 4 |
| 石方工程 | 直接工程费 | 4 |
| 砌体工程 | 直接工程费 | 4 |
| 混凝土工程 | 直接工程费 | 5 |
| 农用井工程 | 直接工程费 | 5 |
| 其他工程 | 直接工程费 | 4 |

②间接费

根据工程性质不同间接费标准见表6.1-3：

表6.1-3                间接费费率表

| 工程类别 | 计算基础 | 间接费费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 土方工程 | 直接工程费 | 5 |
| 石方工程 | 直接工程费 | 6 |
| 砌体工程 | 直接工程费 | 5 |
| 混凝土工程 | 直接工程费 | 6 |
| 农用井工程 | 直接工程费 | 8 |
| 其他工程 | 直接工程费 | 5 |
| 安装工程 | 人工费 | 65 |

③利润

利润指施工企业完成所承包工程获得的盈利。取费依据《土地开发整理项目预算编制规定》（国土资源部财务司、财政部经济建设司，2012），按直接费与间接费之和的3.0 %计取。

④税金

税金指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城乡维护建设税及教育费附加等。根据财政部、税务总局【2018】32号规定，税率为10%。

⑤设备购置费

由设备原价、运杂费、采购及保管费等组成，该项目的运杂费取设备原价的6%，采购及保管费按设备原价、运杂费之和的0.7%计取。

2、其他费用

由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工竣工验收费和业主管理费组成。

1)前期工作费

前期工作费指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计及预算编制费、项目招标代理费等。

2）土地清查费

依据《土地开发整理项目预算编制规定》（国土资源部财务司、财政部经济建设司，2012），土地清查费按不超过工程施工费的0.5%计算，计算公式为：

土地清查费=工程施工费×费率；本项目按工程施工费的0.5%计算，本项目土地清查费为0.20万元。

3）项目可行性研究费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。土地复垦方案没有可行性研究阶段，因此不计取此项费用。

4）项目勘测费

指项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项目区进行地形测量、工程勘察所发生的费用，按不超过工程施工费1.5%计取（丘陵/山区可乘1.1调整系数）。本项目地形图由业主提供，未重新进行实地测量，因此不计取此项费用。

5）项目设计及预算编制费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算（项目地貌类型为丘陵/山区的乘以1.1的调整系数），本项目协商取费，费用为1.22万元。

6）项目招标代理费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。本项目由业主直接委托，未进行招投标，因此不计取此项费用。

表6.1-4                        项目招标代理费计费标准

| 序号 | 计费基数（万元） | 费率（%） | 算例（单位：万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基数 | 项目招标代理费 |
| 1 | ≤1000 | 0.5 | 1000 | 1000×0.5%=5 |
| 2 | 1000~3000 | 0.3 | 3000 | 5+（3000-1000）×0.3%=11 |
| 3 | 3000~5000 | 0.2 | 5000 | 11+（5000-3000）×0.2%=15 |
| 4 | 5000~10000 | 0.1 | 10000 | 15+（10000-5000）×0.1%=20 |
| 5 | 10000~100000 | 0.05 | 100000 | 20+（100000-10000）×0.05%=65 |
| 6 | 100000以上 | 0.01 | 150000 | 65+（150000-100000）×0.01%=70 |

7）工程监理费

工程监理费指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定工程质量、进度、安全和投资进行全过程监督与管理所发生的费用。本项目协商取费，费用为1.11万元。

8）拆迁补偿费

指土地开发整理项目实施过程中，针对零星房屋拆迁、林木及青苗损毁等所发生的适当补偿费用。本项目没有该项费用。

9）竣工验收费

指项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出。包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地重估与登记费、标识设定费等费用。竣工验收费=工程复核费+工程验收费+项目决算编制与审计费+整理后土地的重估与登记费。

10）工程复核费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。本项目工程复核费为0.28万元。

表6.1-5                       工程复核费计费标准

| 序号 | 计费基数 （万元） | 费率（%） | 算例（单位：万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基数 | 工程复核费 |
| 1 | ≤500 | 0.7 | 500 | 500×0.7%=3.5 |
| 2 | 500~1000 | 0.65 | 1000 | 3.5+（1000-500）×0.65%=6.75 |
| 3 | 1000~3000 | 0.6 | 3000 | 6.75+（3000-1000）×0.6%=18.75 |
| 4 | 3000~5000 | 0.55 | 5000 | 18.75+（5000-3000）×0.55%=29.75 |
| 5 | 5000~10000 | 0.5 | 10000 | 29.75+（10000-5000）×0.5%=54.75 |
| 6 | 10000~50000 | 0.45 | 50000 | 54.75+（50000-10000）×0.45%=234.75 |
| 7 | 50000~100000 | 0.4 | 100000 | 234.75+（100000-50000）×0.4%=434.75 |
| 8 | 100000以上 | 0.35 | 150000 | 434.75+（150000-100000）×0.35%=609.75 |

①工程验收费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。本项目工程验收费为0.55万元。

表6.1-6                         工程验收费计费标准

| 序号 | 计费基数（万元） | 费率（%） | 算例（单位：万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基数 | 工程验收费 |
| 1 | ≤500 | 1.4 | 500 | 500×1.4%=7 |
| 2 | 500~1000 | 1.3 | 1000 | 7+（1000-500）×1.3%=13.5 |
| 3 | 1000~3000 | 1.2 | 3000 | 13.5+（3000-1000）×1.2%=37.5 |
| 4 | 3000~5000 | 1.1 | 5000 | 37.5+（5000-3000）×1.1%=59.5 |
| 5 | 5000~10000 | 1 | 10000 | 59.5+（10000-5000）×1.0%=109.5 |
| 6 | 10000~50000 | 0.9 | 50000 | 109.5+（50000-10000）×0.9%=469.5 |
| 7 | 50000~100000 | 0.8 | 100000 | 469.5+（100000-50000）×0.8%=869.5 |
| 8 | 100000以上 | 0.7 | 150000 | 869.5+（150000-100000）×0.7%=1219.5 |

②项目决算编制与审计费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。本项目决算编制与审计费为0.40万元。

表6.1-7                     项目决算编制与审计费

| 序号 | 计费基数（万元） | 费率（%） | 算例（单位：万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基数 | 项目决算编制与审计费 |
| 1 | ≤500 | 1 | 500 | 500×1.0%=5 |
| 2 | 500~1000 | 0.9 | 1000 | 5+（1000-500）×0.9%=9.5 |
| 3 | 1000~3000 | 0.8 | 3000 | 9.5+（3000-1000）×0.8%=25.5 |
| 4 | 3000~5000 | 0.7 | 5000 | 25.5+（5000-3000）×0.7%=39.5 |
| 5 | 5000~10000 | 0.6 | 10000 | 39.5+（10000-5000）×0.6%=69.5 |
| 6 | 10000~50000 | 0.5 | 50000 | 69.5+（50000-10000）×0.5%=269.5 |
| 7 | 50000~100000 | 0.4 | 100000 | 269.5+（100000-50000）×0.4%=469.5 |
| 8 | 100000以上 | 0.3 | 150000 | 469.5+（150000-100000）×0.3%=619.5 |

③整理后土地重估与登记费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。本项目整理后土地重估与登记费为0.26万元。

表6.1-8                  整理后土地重估与登记费计费标准

| 序号 | 计费基数 （万元） | 费率（%） | 算例（单位：万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基数 | 整理后土地重估与登记费 |
| 1 | ≤500 | 0.65 | 500 | 500×0.65%=3.25 |
| 2 | 500~1000 | 0.6 | 1000 | 3.25+（1000-500）×0.6%=6.25 |
| 3 | 1000~3000 | 0.55 | 3000 | 6.25+（3000-1000）×0.55%=17.25 |
| 4 | 3000~5000 | 0.5 | 5000 | 17.25+（5000-3000）×0.5%=27.25 |
| 5 | 5000~10000 | 0.45 | 10000 | 27.25+（10000-5000）×0.45%=49.75 |
| 6 | 10000~50000 | 0.4 | 50000 | 49.75+（50000-10000）×0.4%=209.75 |
| 7 | 50000~100000 | 0.35 | 100000 | 209.75+（100000-50000）×0.35%=384.75 |
| 8 | 100000以上 | 0.3 | 150000 | 384.75+（150000-100000）×0.3%=534.75 |

④标识设定费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。本项目标识设定费为0.00万元。

表6.1-9                      标识设定费计费标准

| 序号 | 计费基数 （万元） | 费率（%） | 算例（单位：万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基数 | 标识设定费 |
| 1 | ≤500 | 0.11 | 500 | 500×0.11%=0.55 |
| 2 | 500~1000 | 0.1 | 1000 | 0.55+（1000-500）×0.1%=1.05 |
| 3 | 1000~3000 | 0.09 | 3000 | 1.05+（3000-1000）×0.09%=2.85 |
| 4 | 3000~5000 | 0.08 | 5000 | 2.85+（5000-3000）×0.08%=4.45 |
| 5 | 5000~10000 | 0.07 | 10000 | 4.45+（10000-5000）×0.07%=7.95 |
| 6 | 10000~50000 | 0.06 | 50000 | 7.95+（50000-10000）×0.06%=31.95 |
| 7 | 50000~100000 | 0.05 | 100000 | 31.95+（100000-50000）×0.05%=56.95 |
| 8 | 100000以上 | 0.04 | 150000 | 56.95+（150000-100000）×0.04%=76.95 |

11)业主管理费

业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。本项目业主管理费为1.22万元。

表6.1-10                     业主管理费计费标准

| 序号 | 计费基数（万元） | 费率（%） | 算例（单位：万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基数 | 业主管理费 |
| 1 | ≤500 | 2.8 | 500 | 500×2.8%=14 |
| 2 | 500~1000 | 2.6 | 1000 | 14+（1000-500）×2.6%=27 |
| 3 | 1000~3000 | 2.4 | 3000 | 27+（3000-1000）×2.4%=75 |
| 4 | 3000~5000 | 2.2 | 5000 | 75+（5000-3000）×2.2%=119 |
| 5 | 5000~10000 | 1.9 | 10000 | 119+（10000-5000）×1.9%=214 |
| 6 | 10000~50000 | 1.6 | 50000 | 214+（50000-10000）×1.6%=854 |
| 7 | 50000~100000 | 1.2 | 100000 | 854+（100000-50000）×1.2%=1454 |
| 8 | 100000以上 | 0.8 | 150000 | 1454+（150000-100000）×0.8%=1854 |

d）不可预见费

根据2012年财政部、国土资源部编制的《土地开发整理项目预算定额标准》规定，不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。本项目不可预见费按工程施工费、设备购置费和其他费用之和的3%计算。计算公式为：

不可预见费=（工程施工费+设备费+其他费用）×费率。本项目不可预见费为1.34万元。

## 6.2投资预算成果

本项目的概预算为静态投资测算，预算严格按照《广西壮族自治区土地开发整理项目预算编制暂行办法》以及《土地开发整理项目预算定额标准》的要求进行编制。静态全投资计算过程见表6.2-1至6.2-2，路段内复垦工程投资总表见表6.2-3至6.2-4。

表6.2-1           项目静态投资工程预算总表                位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各项费用占总费用的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) |
| 一 | 工程施工费 | 39.51 | 85.76 |
| 二 | 设备购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 其他费用 | 5.22 | 11.33 |
| 四 | 不可预见费 | 1.34 | 2.91 |
| 总计 |  | 46.07 | 100.00 |

项目的土地复垦动态投资只考虑项目的涨价预备费。本复垦方案以2015年、2016年、2017年的CPI平均指数，在土地复垦静态投资预算的基础上，考虑物价的涨价幅度，预测未来的资金的投入情况，即考虑复垦工程的动态投资情况。项目动态投资的折现率按照国家统计局公布的最近三年广西地区的CPI上涨指数的平均值1.77%。涨价预备费按下式计算：

PC=∑It[(1+f)t -1]          (t=1～n)

式中：PC—涨价预备费；

It—第t年的各项投资之和

n—建设期

f—建设期价格上涨幅度，本项目按1.77%计

静态总投资=工程施工费+其他费用+不可预见费=39.51万元+5.22万元+1.34万元=46.07万元，涨价预备费=工程施工费×（1+CPI平均数）服务年限=39.51万元×(1+1.77%)5.5=4.00万元，动态总投资=静态总投资+涨价预备费=46.07万元+4.00万元=50.07万元，。

由此预测本项目土地复垦动态投资总额为50.07万元，项目的复垦工程动态投资预算总表见表6.2-2。

表6.2-2              复垦工程动态投资预算总表            单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) |
| 一 | 工程施工费 | 39.51 | 85.76% |
| 二 | 设备费 | 0.00 | 0.00% |
| 三 | 其它费用 | 5.22 | 11.33% |
| 四 | 不可预见费 | 1.34 | 2.91% |
| 五 | 静态总投资 | 46.07 | 92.01% |
| 六 | 涨价预备费 | 4.00 | 7.99% |
| 七 | 动态总投资 | 50.07 | — |
| 八 | 静态亩均投资 | 1.1815 | — |
| 九 | 动态亩均投资 | 1.2841 | — |

表6.2-3             工程施工费预算表                   单位：元

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 一 |  | 融水至河池高速公路一分部红岭搅拌站（K0+000）临时用地复垦方案 | 公顷 | 2.600 | 143691.66 | 373526.48 |
|  |  | 搅拌站 | 公顷 | 2.600 | 143691.66 | 373526.48 |
| 1 |  | 土地平整 | m3 | 5199.000 | 3.73 | 19376.74 |
|  | 10306换 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离40～50m ~推土机74KW | 100m3 | 51.990 | 372.70 | 19376.74 |
| 2 |  | 田埂修筑 | m3 | 113.930 | 26.70 | 3041.72 |
|  | 10042 | 田埂修筑 | 100m3 | 1.139 | 2669.82 | 3041.72 |
| 3 |  | 表土回填与运输 | m3 |  |  | 120774.65 |
|  | 10304换 | 表土收集 | 100m3 | 28.500 | 239.95 | 6838.72 |
|  | 10304换 | 表土回填 | 100m3 | 80.416 | 239.95 | 19296.25 |
|  | 10259换 | 1m3装载机挖装自卸汽车运土 运距3～4km~自卸汽车5T 换:乙类工 换:推土机 功率 59kw | 100m3 | 51.916 | 1822.93 | 94639.69 |
| 4 |  | 构建犁底层 | m3 | 147.000 | 16.97 | 2494.04 |
|  | 10334 | 建筑物土方回填 机械夯填 | 100m3 | 1.470 | 1696.63 | 2494.04 |
| 5 |  | 表土堆放场 | m2 | 3216.650 | 11.83 | 38048.01 |
|  |  | 编织袋挡土墙 | m | 226.040 | 163.40 | 36935.94 |
|  | 10017 | 人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 | 100m3 | 0.339 | 924.00 | 313.33 |
|  | 30011换 | 干砌块石 挡土墙~换:编织袋 | 100m3 | 6.510 | 4623.86 | 30101.30 |
|  | 10111 | 人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土 | 100m3 | 6.510 | 1001.74 | 6521.31 |
|  |  | 撒播草籽 | m2 | 0.322 | 3456.87 | 1112.07 |
|  | 90031换 | 撒播 覆土 | hm2 | 0.322 | 3456.87 | 1112.07 |
| 6 |  | 土质排水沟 | m | 704.000 | 8.51 | 5991.97 |
|  | 10017 | 人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 | 100m3 | 2.816 | 924.00 | 2601.99 |
|  | 10331 | 原土夯实 | 100m2 | 2.112 | 411.83 | 869.78 |
|  | 10041 | 人工削放坡及找平 | 100m2 | 9.997 | 252.10 | 2520.20 |
| 7 |  | 截水沟 | m | 151.000 | 2.49 | 376.22 |
|  | 10017 | 人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 | 100m3 | 0.076 | 924.00 | 69.76 |
|  | 10331 | 原土夯实 | 100m2 | 0.227 | 411.83 | 93.28 |
|  | 10041 | 人工削放坡及找平 | 100m2 | 0.846 | 252.10 | 213.18 |
| 8 |  | 植物工程 | 公顷 | 1.648 | 3076.42 | 5069.63 |
|  | 90031换 | 豌豆播种~换:豌豆种子 | hm2 | 1.648 | 3076.42 | 5069.63 |
| 9 |  | 培肥工程 | 公顷 | 1.648 | 10046.51 | 16555.64 |
|  | 90030换 | 土壤培肥（商品有机肥）~换:商品有机肥 | 公顷 | 1.648 | 8619.28 | 14203.72 |
|  | 10043 | 土地翻耕 一、二类土 | 公顷 | 1.648 | 1427.22 | 2351.92 |
| 10 |  | 硬化地板拆除 | m3 | 2277.720 | 58.79 | 133904.27 |
|  | 40192换 | 机械拆除无钢筋混凝土 | 100m3 | 22.777 | 4511.25 | 102753.71 |
|  | 20288换 | 1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距4～5km~自卸汽车5T | 100m3 | 22.777 | 1367.62 | 31150.56 |
| 11 |  | 生产路01（新建） | m | 247.600 | 92.72 | 22957.66 |
|  | 10334 | 建筑物土方回填 机械夯填 | 100m3 | 0.353 | 1696.63 | 598.57 |
|  | 80001 | 路床(槽)压实 路床碾压 | 1000m2 | 0.619 | 1513.51 | 936.86 |
|  | 80019+80020*5换 | 泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度15cm | 1000m2 | 0.619 | 34607.80 | 21422.23 |
| 12 |  | 种植马尾松 | 棵 | 346.000 | 14.27 | 4935.93 |
|  | 90004 | 种植马尾松(带土球50cm以内) | 100株 | 3.460 | 1157.98 | 4006.63 |
|  | B-01 | 撒播有机肥 | 千克 | 173.000 | 1.00 | 173.00 |
|  | 10041 | 人工削放坡及找平 | 100m2 | 3.000 | 252.10 | 756.30 |
| 二 |  | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |
| 三 |  | 田间道路工程 |  |  |  |  |
| 四 |  | 农田防护与生态环境保持工程 |  |  |  |  |
| 五 |  | 其他工程 |  |  |  |  |
| 一 |  | 项目后期管护、监测费 | 公顷 | 2.600 | 8286.06 | 21539.61 |
|  |  | 管护费 | 年 | 3.000 | 3028.94 | 9086.82 |
|  |  | 监测费 | 年 | 3.000 | 4150.93 | 12452.79 |
| 一 |  | 土地平整工程 |  |  |  |  |
| 总计 |  | — |  |  |  | 395066.09 |

表6.2-4               其他费用预算表                 单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 计算式(元) | 预算金额 | 各项费用占其他 费用的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 前期工作费 |  | 1.41 | 27.09 |
| (1) | 土地清查费 | 493082.42×0.5% | 0.20 | 3.78 |
| (2) | 项目可行性研究费 |  |  |  |
| (3) | 项目勘测费 |  |  |  |
| (4) | 项目设计及预算编制费 | 协商取费 | 1.22 | 23.31 |
| (5) | 项目招标代理费 |  |  |  |
| 2 | 工程监理费 | 协商取费 | 1.11 | 21.19 |
| 3 | 拆迁补偿费 |  |  |  |
| 4 | 竣工验收费 |  | 1.48 | 28.38 |
| (1) | 工程复核费 | 395066.09×0.7% | 0.28 | 5.30 |
| (2) | 工程验收费 | 395066.09×1.4% | 0.55 | 10.60 |
| (3) | 项目决算编制与审计费 | 395066.09×1.0% | 0.40 | 7.57 |
| (4) | 整理后土地的重估与登记费 | 395066.09×0.65% | 0.26 | 4.92 |
| (5) | 标识设定费 | 395066.09×0.11% |  |  |
| 5 | 业主管理费 | 435086.29×2.8% | 1.22 | 23.34 |
|  | 总计 |  | 5.22 | 100.00 |

表6.2-5                不可预见费预算表                   单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 工程施工费 | 设备费 | 其他费用 | 小计 | 费率(%) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | 不可预见费 | 39.51 | 0.00 | 5.22 | 44.73 | 3.00 | 1.34 |
| 总 计 |  | - | - | - | 44.73 | - | 1.34 |

## 6.3预算附件

### 6.3.1  人工、材料、机械单价表

表6.3-1                                             人工预算单价计算表

| 甲类工预算工日单价计算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区类别 | 六类及以下地区 | 定额人工等级 | 甲类工 |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价(元) |
| 1 | 基本工资 | 基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) | 27.00 |
| 2 | 辅助工资 | 以下四项之和 | 6.69 |
| (1) | 地区津贴 | 津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) | 0.00 |
| (2) | 施工津贴 | 津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) | 5.06 |
| (3) | 夜餐津贴 | (中班＋夜班)÷2×辅助工资系数 (100%) | 0.80 |
| (4) | 节日加班津贴 | [基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%) | 0.83 |
| 3 | 工资附加费 | 以下七项之和 | 17.35 |
| (1) | 职工福利基金 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (14%) | 4.72 |
| (2) | 工会经费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) | 0.67 |
| (3) | 养老保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (20%) | 6.74 |
| (4) | 医疗保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (4%) | 1.35 |
| (5) | 工伤、生育保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%) | 0.51 |
| (6) | 职工失业保险基金 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) | 0.67 |
| (7) | 住房公积金 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (8%) | 2.70 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 基本工资＋辅助工资＋工资附加费 | 51.04 |
| 乙类工预算工日单价计算表 |  |  |  |
| 地区类别 | 六类及以下地区 | 定额人工等级 | 乙类工 |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价(元) |
| 1 | 基本工资 | 基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) | 22.25 |
| 2 | 辅助工资 | 以下四项之和 | 3.38 |
| (1) | 地区津贴 | 津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) | 0.00 |
| (2) | 施工津贴 | 津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) | 2.89 |
| (3) | 夜餐津贴 | (中班＋夜班)÷2×辅助工资系数 (100%) | 0.20 |
| (4) | 节日加班津贴 | [基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%) | 0.29 |
| 3 | 工资附加费 | 以下七项之和 | 13.20 |
| (1) | 职工福利基金 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (14%) | 3.59 |
| (2) | 工会经费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) | 0.51 |
| (3) | 养老保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (20%) | 5.13 |
| (4) | 医疗保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (4%) | 1.03 |
| (5) | 工伤、生育保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%) | 0.39 |
| (6) | 职工失业保险基金 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) | 0.51 |
| (7) | 住房公积金 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (8%) | 2.05 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 基本工资＋辅助工资＋工资附加费 | 38.84 |

表6.3-2                                              施工机械台班费用表

| 定额编号 | 机械名称及规格 | 台班费 | 一类费用 小计 | 二类费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二类费 合计 | 人工费 (元/日) |  | 动力 燃料费 小计 | 汽油 (元/kg) |  | 柴油 (元/kg) |  | 电 (元/kw.h) |  | 水 (元/m3) |  | 风 (元/m3) |  |
|  |  |  |  |  | 工日 | 金额 |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 1004 | 单斗挖掘机 油动 斗容1m3 | 762.49 | 336.41 | 426.08 | 2.00 | 51.04 | 324.00 |  |  | 72.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1008 | 装载机 斗容1m3 | 416.29 | 98.21 | 318.08 | 2.00 | 51.04 | 216.00 |  |  | 48.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1013 | 推土机 功率 59kw | 375.54 | 75.46 | 300.08 | 2.00 | 51.04 | 198.00 |  |  | 44.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1014 | 推土机 功率 74kw | 557.07 | 207.49 | 349.58 | 2.00 | 51.04 | 247.50 |  |  | 55.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1021 | 履带式拖拉机 功率59kw | 447.98 | 98.40 | 349.58 | 2.00 | 51.04 | 247.50 |  |  | 55.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1031 | 自行式平地机 功率118kw | 815.29 | 317.21 | 498.08 | 2.00 | 51.04 | 396.00 |  |  | 88.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1036 | 内燃压路机6～8t | 266.90 | 56.82 | 210.08 | 2.00 | 51.04 | 108.00 |  |  | 24.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1038 | 内燃压路机12～15t | 311.34 | 69.76 | 241.58 | 2.00 | 51.04 | 139.50 |  |  | 31.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1039 | 蛙式打夯机 功率2.8kw | 123.19 | 6.89 | 116.30 | 2.00 | 51.04 | 14.22 |  |  |  |  | 18.00 | 0.79 |  |  |  |  |
| 1049 | 无头三铧犁 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | 手持式风镐 | 7.44 | 4.24 | 3.20 |  |  | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.00 | 0.01 |
| 4011 | 自卸汽车 柴油型 载重量5t | 342.63 | 99.25 | 243.38 | 1.33 | 51.04 | 175.50 |  |  | 39.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4040 | 双胶轮车 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 电动空气压缩机 移动式3m3/min | 161.33 | 28.92 | 132.41 | 1.00 | 51.04 | 81.37 |  |  |  |  | 103.00 | 0.79 |  |  |  |  |

表6.3-3                     主要材料单价表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 单位毛 重(t) | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算价格 |
| 1 | 砂 | m3 | 1.00 | 171.70 |
| 2 | 柴油 | kg | 1.00 | 6.61 |
| 3 | 碎石 | m3 | 1.00 | 97.50 |
| 4 | 树苗 | 株 |  | 2.00 |

表6.3-4                       次要材料单价表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | kW.h | 0.79 |
| 2 | 风 | m3 | 0.01 |
| 3 | 水 | m3 | 3.40 |
| 4 | 编织袋 | 个 | 0.68 |
| 5 | 粘土 | m3 | 20.00 |
| 6 | 草籽 | kg | 30.00 |
| 7 | 豌豆种子 | kg | 20.00 |
| 8 | 商品有机肥 | kg | 1.50 |
| 9 | 其他费补差 | 元 | 1.00 |

### 6.3.2工程施工费单价分析表

| 序号: | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 776.70 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 746.83 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 746.83 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.90 | 51.04 | 45.94 |
|  | 乙类工 | 工日 | 17.20 | 38.84 | 668.05 |
|  | 其他人工费 | % | 4.60 | 713.98 | 32.84 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 746.83 | 29.87 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 776.70 | 38.84 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 815.54 | 24.47 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 840.00 | 84.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 924.00 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 211.91 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 203.76 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 203.76 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.30 | 51.04 | 15.31 |
|  | 乙类工 | 工日 | 4.80 | 38.84 | 186.43 |
|  | 其他人工费 | % | 1.00 | 201.74 | 2.02 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 203.76 | 8.15 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 211.91 | 10.60 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 222.51 | 6.68 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 229.18 | 22.92 |
|  | 合计 |  |  |  | 252.10 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2244.20 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 2157.89 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 2111.91 |
|  | 甲类工 | 工日 | 2.50 | 51.04 | 127.60 |
|  | 乙类工 | 工日 | 48.50 | 38.84 | 1883.74 |
|  | 其他人工费 | % | 5.00 | 2011.34 | 100.57 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 45.98 |
|  | 双胶轮车 | 台班 | 13.60 | 3.22 | 43.79 |
|  | 其他机械费 | % | 5.00 | 43.79 | 2.19 |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 2157.89 | 86.32 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 2244.20 | 112.21 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 2356.41 | 70.69 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 2427.11 | 242.71 |
|  | 合计 |  |  |  | 2669.82 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1070.93 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 1029.74 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 475.77 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.60 | 51.04 | 30.62 |
|  | 乙类工 | 工日 | 11.40 | 38.84 | 442.78 |
|  | 其他人工费 | % | 0.50 | 473.40 | 2.37 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 553.98 |
|  | 履带式拖拉机 功率59kw | 台班 | 1.20 | 447.98 | 537.58 |
|  | 无头三铧犁 | 台班 | 1.20 | 11.37 | 13.64 |
|  | 其他机械费 | % | 0.50 | 551.22 | 2.76 |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 1029.74 | 41.19 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 1070.93 | 53.55 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 1124.48 | 33.73 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 139.26 |
|  | 柴油 | kg | 66.00 | 2.11 | 139.26 |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 1297.47 | 129.75 |
|  | 合计 |  |  |  | 1427.22 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 842.04 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 809.66 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 763.81 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.90 | 51.04 | 45.94 |
|  | 乙类工 | 工日 | 17.60 | 38.84 | 683.58 |
|  | 其他人工费 | % | 4.70 | 729.52 | 34.29 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 45.85 |
|  | 双胶轮车 | 台班 | 13.60 | 3.22 | 43.79 |
|  | 其他机械费 | % | 4.70 | 43.79 | 2.06 |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 809.66 | 32.39 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 842.04 | 42.10 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 884.15 | 26.52 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 910.67 | 91.07 |
|  | 合计 |  |  |  | 1001.74 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1266.48 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 1217.77 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 5.18 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.10 | 51.04 | 5.10 |
|  | 其他人工费 | % | 1.50 | 5.10 | 0.08 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 1212.59 |
|  | 装载机 斗容1m3 | 台班 | 0.45 | 416.29 | 187.33 |
|  | 自卸汽车 柴油型 载重量5t | 台班 | 2.94 | 342.63 | 1007.34 |
|  | 其他机械费 | % | 1.50 | 1194.67 | 17.92 |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 1217.77 | 48.71 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 1266.48 | 63.32 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 1329.81 | 39.89 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 287.51 |
|  | 柴油 | kg | 136.26 | 2.11 | 287.51 |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 1657.21 | 165.72 |
|  | 合计 |  |  |  | 1822.93 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 172.73 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 166.09 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 8.16 |
|  | 乙类工 | 工日 | 0.20 | 38.84 | 7.77 |
|  | 其他人工费 | % | 5.00 | 7.77 | 0.39 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 157.93 |
|  | 推土机 功率 74kw | 台班 | 0.27 | 557.07 | 150.41 |
|  | 其他机械费 | % | 5.00 | 150.41 | 7.52 |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 166.09 | 6.64 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 172.73 | 8.64 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 181.37 | 5.44 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 31.33 |
|  | 柴油 | kg | 14.85 | 2.11 | 31.33 |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 218.14 | 21.81 |
|  | 合计 |  |  |  | 239.95 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 268.22 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 257.90 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 12.23 |
|  | 乙类工 | 工日 | 0.30 | 38.84 | 11.65 |
|  | 其他人工费 | % | 5.00 | 11.65 | 0.58 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 245.67 |
|  | 推土机 功率 74kw | 台班 | 0.42 | 557.07 | 233.97 |
|  | 其他机械费 | % | 5.00 | 233.97 | 11.70 |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 257.90 | 10.32 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 268.22 | 13.41 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 281.63 | 8.45 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 48.74 |
|  | 柴油 | kg | 23.10 | 2.11 | 48.74 |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 338.82 | 33.88 |
|  | 合计 |  |  |  | 372.70 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 346.17 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 332.86 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 142.53 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.20 | 51.04 | 10.21 |
|  | 乙类工 | 工日 | 3.30 | 38.84 | 128.17 |
|  | 其他人工费 | % | 3.00 | 138.38 | 4.15 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 190.33 |
|  | 蛙式打夯机 功率2.8kw | 台班 | 1.50 | 123.19 | 184.79 |
|  | 其他机械费 | % | 3.00 | 184.79 | 5.54 |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 332.86 | 13.31 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 346.17 | 17.31 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 363.48 | 10.90 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 374.39 | 37.44 |
|  | 合计 |  |  |  | 411.83 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1426.16 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 1371.31 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1088.09 |
|  | 甲类工 | 工日 | 1.30 | 51.04 | 66.35 |
|  | 乙类工 | 工日 | 25.10 | 38.84 | 974.88 |
|  | 其他人工费 | % | 4.50 | 1041.24 | 46.86 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 283.21 |
|  | 蛙式打夯机 功率2.8kw | 台班 | 2.20 | 123.19 | 271.02 |
|  | 其他机械费 | % | 4.50 | 271.02 | 12.20 |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 1371.31 | 54.85 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 1426.16 | 71.31 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 1497.47 | 44.92 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 1542.39 | 154.24 |
|  | 合计 |  |  |  | 1696.63 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 966.00 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 928.85 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 104.04 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.10 | 51.04 | 5.10 |
|  | 乙类工 | 工日 | 2.50 | 38.84 | 97.10 |
|  | 其他人工费 | % | 1.80 | 102.20 | 1.84 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 824.80 |
|  | 单斗挖掘机 油动 斗容1m3 | 台班 | 0.20 | 762.49 | 152.50 |
|  | 推土机 功率 59kw | 台班 | 0.10 | 375.54 | 37.55 |
|  | 自卸汽车 柴油型 载重量5t | 台班 | 1.81 | 342.63 | 620.17 |
|  | 其他机械费 | % | 1.80 | 810.22 | 14.58 |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 928.85 | 37.15 |
| 二 | 间接费 | % | 6.00 | 966.00 | 57.96 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 1023.96 | 30.72 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 188.61 |
|  | 柴油 | kg | 89.39 | 2.11 | 188.61 |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 1243.29 | 124.33 |
|  | 合计 |  |  |  | 1367.62 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 3886.74 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 3737.25 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 3729.69 |
|  | 甲类工 | 工日 | 4.70 | 51.04 | 239.89 |
|  | 乙类工 | 工日 | 88.90 | 38.84 | 3452.88 |
|  | 其他人工费 | % | 1.00 | 3692.76 | 36.93 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 7.55 |
|  | 编织袋 | 个 | 11.00 | 0.68 | 7.48 |
|  | 其他材料费 | % | 1.00 | 7.48 | 0.07 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 3737.25 | 149.49 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 3886.74 | 194.34 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 4081.07 | 122.43 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 4203.51 | 420.35 |
|  | 合计 |  |  |  | 4623.86 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 3028.94 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 3028.94 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  |  |  |
| 二 | 间接费 | % |  |  |  |
| 三 | 利润 | % |  |  |  |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 3028.94 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 3756.31 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 3577.44 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1880.54 |
|  | 乙类工 | 工日 | 45.25 | 38.84 | 1757.51 |
|  | 其他人工费 | % | 7.00 | 1757.51 | 123.03 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 1696.90 |
|  | 电动空气压缩机 移动式3m3/min | 台班 | 9.00 | 161.33 | 1451.97 |
|  | 手持式风镐 | 台班 | 18.00 | 7.44 | 133.92 |
|  | 其他机械费 | % | 7.00 | 1585.89 | 111.01 |
| (二) | 措施费 | % | 5.00 | 3577.44 | 178.87 |
| 二 | 间接费 | % | 6.00 | 3756.31 | 225.38 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 3981.69 | 119.45 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 10.00 | 4101.14 | 410.11 |
|  | 合计 |  |  |  | 4511.25 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 4150.93 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 4150.93 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  |  |  |
| 二 | 间接费 | % |  |  |  |
| 三 | 利润 | % |  |  |  |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 4150.93 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1097.03 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 1054.84 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 144.20 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.30 | 51.04 | 15.31 |
|  | 乙类工 | 工日 | 3.30 | 38.84 | 128.17 |
|  | 其他人工费 | % | 0.50 | 143.48 | 0.72 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 910.64 |
|  | 内燃压路机12～15t | 台班 | 1.30 | 311.34 | 404.74 |
|  | 推土机 功率 74kw | 台班 | 0.90 | 557.07 | 501.36 |
|  | 其他机械费 | % | 0.50 | 906.11 | 4.53 |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 1054.84 | 42.19 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 1097.03 | 54.85 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 1151.88 | 34.56 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 189.48 |
|  | 柴油 | kg | 89.80 | 2.11 | 189.48 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 10.00 | 1375.92 | 137.59 |
|  | 合计 |  |  |  | 1513.51 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 21533.75 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 20705.52 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 3011.62 |
|  | 甲类工 | 工日 | 5.90 | 51.04 | 301.14 |
|  | 乙类工 | 工日 | 69.40 | 38.84 | 2695.50 |
|  | 其他人工费 | % | 0.50 | 2996.63 | 14.98 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 16869.68 |
|  | 水 | m3 | 48.00 | 3.40 | 163.20 |
|  | 砂 | m3 | 28.79 | 145.00 | 4174.55 |
|  | 碎石 | m3 | 192.80 | 60.00 | 11568.00 |
|  | 粘土 | m3 | 44.00 | 20.00 | 880.00 |
|  | 其他材料费 | % | 0.50 | 16785.75 | 83.93 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 824.23 |
|  | 内燃压路机6～8t | 台班 | 1.24 | 266.90 | 330.96 |
|  | 自行式平地机 功率118kw | 台班 | 0.60 | 815.29 | 489.17 |
|  | 其他机械费 | % | 0.50 | 820.13 | 4.10 |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 20705.52 | 828.22 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 21533.75 | 1076.69 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 22610.43 | 678.31 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 8172.89 |
|  | 砂 | m3 | 28.79 | 26.70 | 768.69 |
|  | 碎石 | m3 | 192.80 | 37.50 | 7230.00 |
|  | 柴油 | kg | 82.56 | 2.11 | 174.20 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 10.00 | 31461.64 | 3146.16 |
|  | 合计 |  |  |  | 34607.80 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 973.38 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 935.94 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 710.42 |
|  | 乙类工 | 工日 | 18.20 | 38.84 | 706.89 |
|  | 其他人工费 | % | 0.50 | 706.89 | 3.53 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 225.52 |
|  | 树苗 | 株 | 102.00 | 2.00 | 204.00 |
|  | 水 | m3 | 6.00 | 3.40 | 20.40 |
|  | 其他材料费 | % | 0.50 | 224.40 | 1.12 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 935.94 | 37.44 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 973.38 | 48.67 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 1022.05 | 30.66 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 10.00 | 1052.71 | 105.27 |
|  | 合计 |  |  |  | 1157.98 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 7245.23 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 6966.56 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 81.56 |
|  | 乙类工 | 工日 | 2.10 | 38.84 | 81.56 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 6885.00 |
|  | 商品有机肥 | kg | 4500.00 | 1.50 | 6750.00 |
|  | 其他材料费 | % |  | 6750.00 | 135.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 6966.56 | 278.66 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 7245.23 | 362.26 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 7607.49 | 228.22 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 10.00 | 7835.71 | 783.57 |
|  | 合计 |  |  |  | 8619.28 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2585.98 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 2486.52 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 334.02 |
|  | 乙类工 | 工日 | 8.60 | 38.84 | 334.02 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 2152.50 |
|  | 豌豆种子 | kg | 105.00 | 20.00 | 2100.00 |
|  | 其他材料费 | % |  | 2100.00 | 52.50 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 2486.52 | 99.46 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 2585.98 | 129.30 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 2715.28 | 81.46 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 10.00 | 2796.74 | 279.67 |
|  | 合计 |  |  |  | 3076.42 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2905.78 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 2794.02 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 334.02 |
|  | 乙类工 | 工日 | 8.60 | 38.84 | 334.02 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 2460.00 |
|  | 草籽 | kg | 80.00 | 30.00 | 2400.00 |
|  | 其他材料费 | % |  | 2400.00 | 60.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % | 4.00 | 2794.02 | 111.76 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 2905.78 | 145.29 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 3051.07 | 91.53 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 10.00 | 3142.61 | 314.26 |
|  | 合计 |  |  |  | 3456.87 |

# 7.土地复垦效益分析

## 7.1 生态效益

搅拌站复垦后，恢复的土地类别为水田、旱地、其他园地、其他草地、农村道路、田坎，复垦率达到100%。水田、旱地可以种植适合当地气候环境和经济效益显著的农作物，如甘蔗、红薯、木薯、玉米等。场地在复垦后将与周边环境相协调，基本能在比较短的时间内恢复因高速公路建设受到影响的生态环境。由于大部分场地是按原地类复垦，植被复盖率和复垦前基本持平，达到了较好的生态效益。

## 7.2 经济效益

全部复垦工程完成后，水田0.0735公顷（合1.10亩）,旱地1.3808公顷（合20.7亩），其他园地0.1936公顷（合2.90亩），田坎0.3796公顷（合5.69亩），农村道路0.0619公顷（合0.93亩），其他草地0.5101公顷（合7.65亩）；复垦验收完成后即可恢复农业生产，水田、旱地、其他园地种植豌豆。复垦后水田、旱地、其他园地种植豌豆，豌豆年产量350kg/亩，12元/kg，每亩豌豆的成本1800元，为即一年的收益为85278.83元。

上述的年效益计算结果还只是按复垦第1年土地肥力较差的亩产值预算而得，随着耕作时间的增加，土壤质量会有所提高，土地的肥力也会增加，旱地作物亩产将比复垦初期有一定幅度的提高，到时农业经济效益会更加显著。

土地复垦解决了建设用地与耕地保护之间的矛盾，为高速公路建设注入了动力。在“宜农则农”的复垦原则下，通过土地复垦新增了的耕地面积，为实施高速公路建设提供了坚强后盾。通过实施这一项目，使得在经济快速发展的同时，土地资源得到集约利用，土地资源保持总量平衡，一方面有效地解决了经济建设用地与耕地保护之间的矛盾，一方面为地方经济的可持续发展注入了不竭动力。

## 7.3社会效益

复垦工程贯穿整个项目建设过程，复垦工期为66个月，动态投资达47.38万元，各项复垦工作的开展都需要投入较多的人力、物力，所有复垦投入都由高速公路建设项目责担，列入建设成本，资金来源有保障。复垦工作由当地国土管理门监督管理，能保证复垦工作按时按量实施，复垦工程完成后能使被占用土地及时恢复农业生产，有利于解决项目建设和损毁土地的矛盾，有利于构建和谐的建设、开发环境。本项目土地复垦方案的实施，还将增强了项目区及周边地区广大人民群众、各级政府和国土管理部门合理利用土地、切实保护耕地的意识。

# 8.土地复垦工作计划安排

根据前文所述的工程的建设工艺流程，对土地的损毁主要是压占损毁，从项目可行性研究中施工组织设计及施工进度表可以知道，路基施工需要大量混凝土、预制构件，是损毁土地主要时段。根据施工安排，高速公路工程施工从2018年01月开始至2021年12月结束。项目的搅拌站在2年的临时用地批准年限后6个月完成复垦工作，复垦工程完工后还需要进行36个月的管护、监测期，因此本复垦方案的服务年限为66个月，即2018年01月至2024年6月。若临时用地使用年限期满，需继续申请使用临时用地的，重新编制复垦方案。

结合本项目的实际情况，体现“边生产、边复垦”原则，本项目全线土地复垦工作计划见表8-1。

1、2020年01月至2020年06月，资金投入34.78万元，约占总投资的94.18%。完成所有土地复垦工程。

2、2020年07月至2024年06月，为复垦土地监测、管护期。首先完成全部土地复垦，并对复垦工程缺陷进行整治和管护复垦土地，资金投入2.15万元，约占总投资的5.82%。

由于复垦工作是随工程建设工作进展而进行，在建设过程中会因天气、施工难度、路基地质情况等多种因素影响施工速度，因此复垦工作要根据主体工程的实际工作进展作调整，以完成一个复垦一个为原则及时对完成使用任务的场地进行复垦，缩短对土地的占用时间，尽可能快的恢复生态，提高土地复垦工作效率。

表8-1             全线复垦工作进度及工程量安排表　  单位：万元

| 序号 | 具体用款科目 | 施工费 | 项目各年用款数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 工程施工费 | 构建犁底层 | 0.2494 | 0.2494 | - |  |  |  |
|  | 表土回填与运输 | 12.0775 | 6.04 | 6.04 | - | - | - |
|  | 场地平整及清理 | 1.9377 | 0.97 | 0.97 | - | - | - |
|  | 田埂 | 0.3042 | 0.15 | 0.15 | - | - | - |
|  | 土质排水沟和截水沟 | 0.6368 | 0.32 | 0.32 | - | - | - |
|  | 硬化地板拆除 | 13.3904 | 6.70 | 6.70 | - | - | - |
|  | 表土堆放场 | 3.8048 | 1.90 | 1.90 | - | - | - |
|  | 种植马尾松 | 0.4936 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  | 土地翻耕及土壤培肥 | 1.6556 | 0.83 | 0.83 | - | - | - |
|  | 生产路 | 2.2958 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |
|  | 植物工程 | 0.5070 | 0.25 | 0.25 | - | - | - |
|  | 管护费 | 0.9087 | - | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
|  | 监测费 | 1.2453 | - | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 合计 |  | 39.5066 | 18.80 | 19.09 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |

# 9. 保障措施

## 9.1组织保障措施

### 9.1.1组织领导措施

为保证本高速公路土地复垦方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、工程区及周边生态环境良性发展，工程业主单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。

基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，成立土地复垦项目领导小组，负责工程建设中的土地复垦工程管理和实施工作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成复垦的各项措施。

本项目严格按照国家财政部审查、批准的项目设计和相关标准开展各项工作，不得随意变更和调整。需选择省级部门作为项目的总体负责单位，负责对项目设计初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导本项目土地复垦与生态恢复工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责土地复垦的各项工作。

### 9.1.2政策措施

做好对项目穿越地区的当地群众的宣传发动工作，取得广大群众的理解和支持，充分依靠当地政府及上级政府的有力支持。

按照“谁损毁、谁复垦”的原则，进行项目区的复垦工作。

土地复垦规划应当与土地利用总体规划相协调。

### 9.1.3管理措施

加强对复垦后土地的管理，严格按照《土地管理法》、《土地复垦条例》执行土地复垦管理。

按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地开发复垦实行统一管理。

保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。

坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。

对施工单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识；同时应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。

对建设过程中，需要增加占用临时用地或设计的临时用地有所变动时，建议业主单位对新增或变更后的临时用地，参照本方案中的复垦设计进行土地复垦工作，建议土地管理部门对新增或变更的临时用地参照本方案进行土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费征收。

### 9.1.4安全文明施工措施

工程实施中坚持以预防为主，防微杜渐，以人为本为基本原则。

(1)加强工程现场文明施工管理，保障施工优质、快速、高效进行，树立和维护企业的良好形象，争创文明标准工地。

(2)为了实现文明施工的目标，项目经理部成立领导小组，专人负责现场文明施工措施落实。

(3)加强宣传活动，统一思想，使广大干部职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证，是工程优良快速施工的前提，增强文明施工和加强现场管理的自觉性。

(4)结合本工程实际情况，在项目经理部及各队负责人中明确分工，落实文明施工现场责任区，制定相应规章制度，确保文明施工现场管理有章可循。

(5)合理布置施工场地，现场的临时建筑物必须和施工组织设计的要求相符，且各种设施必须符合规定标准，做到场地整洁、道路平顺、排水畅通、标志醒目、生产环境达到标准作业要求。

(6)各种临时房屋布置要确保临时符合防火安全和工地卫生的规定，房屋通道顺畅，门窗严紧，通风采光良好。

(7)施工现场给排水要统一规划，整齐统一，做到给水不漏，排水顺畅。施工废水必须经过必要处理后方可排放到指定位置。

(8)施工用电有用电规划设计，明确电源、配电箱位置及线路方向，制定安全用电技术措施和电器防火措施，现场设置明确、醒目的标牌。

(9)经常对工人进行法律和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

## 9.2资金来源和管理使用办法

9.2.1资金来源

本工程属于建设类项目，复垦资金来源于广西路桥工程集团有限公司。复垦投资在工程基本建设投资中列支，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。土地复垦和生态恢复的设备投资可以从项目环境保护工程中解决，作为“三同时”工程进行验收。对于土地复垦的日常费用，列入工程投资预算，复垦费用从成本中列支。

9.2.2资金管理办法

设立国土资源主管部门、复垦义务人及银行三方签定《土地复垦费用监管协议》，设三方共管账户口，土地复垦费用实行“企业所有，政府监管，专户口存储专款专用”。建设单位要根据当年复垦工作安排，保证建设资金及时足额到位，保障土地复垦工作顺利进行。当地国土资源主管部门依法对复垦进行监督，督促建设单位落实复垦资金，并对复垦资金使用情况进行管理。银行协助国土资源管理部门对复垦费用的存储、支取进行监督管理，定期向国土资源主管部门汇报复垦资金的相关情况。

## 9.3技术保证措施

项目一经批准，项目实施单位必须严格按照总体规划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备均可由市场购买，有充分的保障。加强表土剥离及保护工作，不得将有毒有害物质混入填埋材料里，加强对填埋材料的检测管理。

建设单位定期对土地复垦技术人员及管理人员进行培训，包括法规政策及技术要求等内容。

建立专家咨询制度，对在复垦实施过程中出现的问题咨询相关专家。积极引进先进的复垦技术，对复垦工作进行及时总结经验。

## 9.4公众参与

土地复垦与生态恢复是一项庞大的系统工程。项目区居民对于此项工程的开展抱有积极态度。本项目公众参与方式包括：

(1)信息公开

项目组协助建设单位向公众发布环保公告，公示建设项目的基本情况、土地复垦工作的主要内容及公众提出意见的方式等。公告主要粘贴在项目沿线敏感点的人流集中处。

(2)增强复垦意识

要深入开展土地基本国情和国策教育，加强土地复垦法规和政策宣传，提高全社会对土地复垦在全面建设小康社会，实施可持续发展战略，保护和建设生态环境中的重要作用的认识。树立依法、按规划进行土地复垦的观念，增强公众参与和监督意识。

(3)方案编制后意见征求

本方案编制定稿前，特向当地土地管理部门等有关单位、专家、土地所有权人或使用权人征询和采纳了对本方案的意见和建议。临时用地相关权属单位或权属人意见见本方案的附件7《融水至河池高速公路一分部红岭搅拌站临时用地土地复垦方案土地权属人征求意见表》。

## 9.5竣工验收与监督管理

必须是具备相关资质的单位和国土资源部门共同组织，才可以实施本工程项目，由他们建立专职机构，专职人员具体管理负责制，制定详细的勘查、设计施工方案，建立质量监测及验收等工作程序。自觉的接受财政、监察、国土资源等部门的监督与检查，配备专职人员和有管理经验的技术人员组成土地复垦工作办公室，专门负责土地复垦工程的实施。

参与项目勘查、设计、施工及管理的单位，必须是具备国家规定的资质条件，取得相应的资质证书、项目质量管理必须严格按照《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》执行，做到责任明确，奖罚分明，施工所需材料须经质检部门验收合格后方可使用；工程竣工后，应及时报请财政及国土资源行政主管部门组织专家验收。

验收时，建设单位应提交验收申请及总结报告，对实施的土地复垦项目的数量、质量进行评价，总结土地复垦工程实施过程中的成功经验和不足部分，对没有足额完成的部分或有缺陷的工程，责令建设单位重新设计，补充完善，直到土地复垦措施能够按照土地复垦标准达到验收的指标。

## 9.6土地权属调整方案

本项目临时用地权属清楚，无权属纠纷。但土地复垦后，土地面积不变，地类未发生改变，原先权属界线已损毁，需要进行局部调整，为减轻和消除土地权属调整风险，要以乡镇为单位成立权属调整工作组，制定权属调整方案。

1、成立镇、村委土地权属调整工作组，负责损毁土地的土地承包经营权调查、调整、权属纠纷的调处工作。依据土地承包台账，对临时用地农户承包经营权情况进行调查并登记造册，作为复垦后土地权属调整的依据。

2、复垦后，对各场地复垦地类面积进行测算，权属调整工作组提出权属调整初步意见，组织该场地承包村民研究讨论，依据损毁前的登记情况形成调整方案并以村组为单位进行公告。没有异议的，由村委会与村民签订调整协议书；公告期内有异议并向调整工作组或村委提出的，由村委或乡镇人民政府调处。对跨村界的，由乡镇人民政府组织各村委代表进行调整，各村委按调整后的界线组织本村代表调整；跨镇的，由县人民政府组织调整。

3、权属调整后，由村委依据项目实施前与承包村民签订的协议，落实调整方案并登记造册。

4、权属调整过程中应充分征求各承包村民的意见，杜绝包揽包办，为土地权属纠纷留下隐患。上级人民政府土地主管部门应跟踪权属调整过程，对存在的问题及时纠正。

# 10．小结

融安县潭头乡，接拟建桂林至柳城公里并与在建三江至柳州高速公路交叉，路线基本沿S204省道走向跨越融安、融水、罗城和宜州四个市县。项目路线全长107.5640公里，其中完全利用既有道路15.0520公里（其中融安县境内4.6400公里，融水县境内9.0600公顷、罗城县境内59.0590公里、宜州市境内34.8050公里）；新建道路采用高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。项目总投资约111.1329亿元。项目用地涉及融安县、融水县、罗城县、宜州市。全线设置红岭、和睦、小长安、罗城、天河、安马、全村等7处互通式立交，其中红岭、全村互通为枢纽互通。同步建设和睦、天河、祥贝等3条连接线共约13.9公里，以及必要的交通工程机沿线设施。本复垦方案结合高速公路施工计划及部署，对搅拌站的复垦单元作了较全面的复垦方案，为复垦工作提供有力支持。